Актуально на 15 сент 2026

Б.4.3. Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом. Вопросы теста с ответами.

В материале вопросы аттестации по промбезопасности, утвержденные Распоряжением Ростехнадзора от 05.07.2024 № 52-рп.

1. Какие из перечисленных лиц должны допускаться к техническому руководству работами на объектах ведения горных работ и переработки полезных ископаемых? Выберите правильный вариант ответа.

А) Лица, имеющие высшее или среднее специальное соответствующее образование.

Б) Лица, прошедшие проверку знаний в области охраны труда и промышленной безопасности.

В) Лица, имеющие среднее образование и опыт работы в горном производстве не менее 3 лет.

Г) Лица, имеющие любое среднее специальное образование и аттестованные в области промышленной безопасности.

п. 30 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

2. Какой инструктаж должен проводиться работникам объекта при изменении характера работы, а также после произошедших несчастных случаев, аварий или после допущения грубых нарушений требований безопасного ведения работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Повторный.

Б) Целевой.

В) Внеплановый.

Г) Первичный.

п. 35 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

3. Какой из перечисленных документов находится на каждой единице горнотранспортного оборудования? Выберите правильный вариант ответа.

А) Книга учета нарядов.

Б) Журнал инструктажа по безопасному ведению работ.

В) Журнал приема и сдачи смен.

Г) Маршрутный лист.

п. 967 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

4. На какой период времени должен составляться план развития горных работ по всем планируемым видам горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) На 1 год.

Б) На 2 года.

В) На 5 лет.

Г) На 3 года.

п. 5 Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1466

5. С кем подлежат согласованию планы и схемы развития горных работ до их утверждения? Выберите правильный вариант ответа.

А) Со специализированными профессиональными аварийно-спасательными формированиями.

Б) Со сторонними организациями, расположенными на территории горного отвода.

В) С органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого эксплуатируется разрез.

Г) С территориальными органами Ростехнадзора.

п. 8 Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1466

6. При каких условиях пересматриваются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? Выберите 2 варианта ответа.

А) Не менее чем за 15 календарных дней до истечения срока действия предыдущего плана мероприятий.

Б) Не позднее 40 дней после внесения изменений в системы управления технологическими процессами на объекте.

В) В случае назначения нового руководителя организации.

Г) Не позднее 15 дней после внесения изменений в применяемые при осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на объекте методики(методы) измерений или типы средств измерений.

Д) Не позднее 30 календарных дней после реконструкции, технического перевооружения объекта или внесения изменений в технологию производства.

п. 7 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1437

7. Кто должен осуществлять подготовку планов и схем развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Пользователь недр или юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), привлекаемое пользователем недр, которое имеет лицензию на производство маркшейдерских работ.

Б) Пользователь недр или проектная организация.

В) Только пользователь недр.

п. 7 Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1466

8. По каким перечисленным видам полезных ископаемых должны подготавливаться планы и схемы развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Только по промышленным подземным водам.

Б) Только по углеводородному сырью.

В) Только общераспространенным полезным ископаемым.

Г) По всем перечисленным видам полезных ископаемых.

Д) Только по твердым полезным ископаемым.

п. 2 Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1466

9. Какие перечисленные параметры эксплуатации объектов ведения горных работ определяются планами и схемами развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Направления развития горных работ, условия, технические и технологические решения при эксплуатации объектов ведения горных работ.

Б) Направления развития горных работ, условия безопасного недропользования, технические и технологические решения при эксплуатации объектов ведения горных работ, объемы добычи и первичной переработки полезных ископаемых.

В) Направления развития горных работ, условия, технические и технологические решения при эксплуатации объектов ведения горных работ, объемы добычи полезных ископаемых.

п. 3 Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1466

10. Какие перечисленные виды работ не должны иметь планов и схем развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Работы, связанные со вторичной переработкой минерального сырья.

Б) Вскрышные работы.

В) Маркшейдерские работы.

Г) Работы по добыче полезных ископаемых.

п. 4 Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1466

11. Кто утверждает планы и схемы развития горных работ, а также вносимые в них изменения (дополнения)? Выберите правильный вариант ответа.

А) Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Б) Руководитель организации - пользователя недр.

В) Технический руководитель организации.

Г) Территориальный орган Ростехнадзора.

п. 20 Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1466

12. В какой срок орган государственного горного надзора письменно уведомляет пользователя недр о времени и месте рассмотрения планов и (или) схем развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Непозднее чем за 20 дней до установленной даты их рассмотрения.

Б) Не позднее чем за 7 дней до установленной даты их рассмотрения.

В) Не позднее чем за 10 дней до установленной даты их рассмотрения.

Г) Не позднее чем за 5 дней до установленной даты их рассмотрения.

п. 15 Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1466

13. Какая перечисленная документация составляется перед производством горных работ по проведению траншей, разработке уступов, дражных полигонов, отсыпке отвалов и утверждается техническим руководителем объекта? Выберите правильный вариант ответа.

А) Геологическая документация.

Б) Проект и локальные проекты производства работ (паспорта).

В) Отчетные маркшейдерские документы.

Г) Положение о производственном контроле и геологический отчет.

п. 972 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

14. Какие устанавливаются предельные углы откосов (углы устойчивости) временно консервируемых участков борта, параметры уступов и предохранительных берм в процессе эксплуатации? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не должны превышать 80°.

Б) Устанавливаются проектом.

В) Не должны превышать 70°.

Г) Не должны превышать 60°.

п. 976 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

15. С учетом каких результатов должна определяться высота уступа проектом? Выберите правильный вариант ответа.

А) Результатов исследований физико-механических свойств горных пород и полезных ископаемых.

Б) Результатов исследований физико-механических свойств горных породи горно-геологических условий их залегания, а также параметров применяемого оборудования.

В) Результатов горно-геологических условий их залегания и параметров оборудования.

п. 974 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

16. Какие перечисленные требования безопасного выполнения работ по ручной оборке откосов уступов указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Ручная оборка должна осуществляться по наряду-допуску под наблюдением лиц технического надзора.

Б) Ручная оборка допускается при наличии распоряжения под непосредственным наблюдением руководителя смены или бригадира.

В) Ручная оборка откосов не допускается.

п. 982 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

17. Что из перечисленного не входит в перечень совместных мероприятий по обеспечению безопасности при одновременной разработке месторождения подземным и открытым способами? Выберите правильный вариант ответа.

А) Применение нагнетательной схемы проветривания подземных объектов.

Б) Проверка представителями профессионального аварийно-спасательного формирования (службы) состояния атмосферы в подземных объектах после массовых взрывов на объектах открытых горных работ.

В) Предотвращение опасности прорыва воды в подземные горные выработки из объекта открытых горных работ.

Г) Согласование планов и графиков ведения горных и взрывных работ.

Д) Согласование порядка организации очистных работ.

Е) Наличие у лиц, входящих в состав сменного надзора, средств контроля за содержанием в атмосфере ядовитых продуктов взрыва.

п. 18 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

18. В каком случае допускается ведение горных работ вблизи затопленных выработок или поверхностных водоемов? Выберите правильный вариант ответа.

А) По согласованию с владельцем водоема.

Б) По проекту, предусматривающему оставление целиков для предотвращения прорыва воды.

В) По согласованию с территориальным органом Ростехнадзора.

Г) Не допускается ни в каком случае.

п. 988 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

19. Какие перечисленные требования к установке бурового станка указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Буровой станок должен быть установлен на спланированной площадке на расстоянии 5 м от верхней бровки.

Б) Буровой станок должен быть установлен на безопасном расстоянии от верхней бровки уступа в соответствии с проектом, но не менее2 м от бровки до ближайшей точки опоры станка.

В) Буровой станок должен быть установлен на спланированной площадке на любом расстоянии от верхней бровки.

п. 990 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

20. Устья скважины с каким диаметром должны быть перекрыты после окончания бурения? Выберите правильный вариант ответа.

А) Более 230 мм.

Б) Более 250 мм.

В) Более 180 мм.

Г) Более 200 мм.

п. 991 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

21. При каком количестве порванных проволок на длине шага свивки в подъемном канате бурового станка его необходимо заменить? Выберите правильный вариант ответа.

А) Более 7 % порванных проволок.

Б) Более 5 % порванных проволок.

В) Более 3 % порванных проволок.

Г) Более 10 % порванных проволок.

п. 994 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

22. Где должны находиться участки для размещения отвалов? Выберите правильный вариант ответа.

А) В местах, определенных после проведения инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий.

Б) Только на ровных участках месторождений.

В) Недалеко от площадей месторождений, подлежащих обработке открытым способом.

Г) В местах, которые не подвержены влиянию грунтовых и дождевых вод.

п. 1002 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

23. Кто утверждает проект ведения горных работ с промежуточными отвалами (складами)? Выберите правильный вариант ответа.

А) Представитель Ростехнадзора.

Б) Главный геолог организации.

В) Руководитель подразделения, разработавшего проект.

Г) Технический руководитель организации.

п. 1002 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

24. На основе какой перечисленной документации должны разрабатываться планы и схемы развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) На основе локального плана проведения работ.

Б) На основе утвержденной в установленном порядке проектной документации, условий лицензий на пользование недрами, соглашений о разделе продукции и требований, регламентирующих выполнение работ, связанных с пользованием недрами.

В) На основе рекомендаций территориальных комиссий по запасам полезных ископаемых Минприроды России.

Г) На основе технического регламента.

п. 6 Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1466

25. Какие перечисленные параметры эксплуатации объектов ведения горных работ не определяются планами и схемами развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Штатная численность сотрудников объекта ведения горных работ.

Б) Направления развития горных работ.

В) Объемы добычи и первичной переработки полезных ископаемых.

Г) Условия безопасного недропользования, технические и технологические решения при эксплуатации объектов ведения горных работ.

п. 3 Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1466

26. В соответствии с требованиями какого документа должно осуществляться производство открытых горных работ в зонах ранее выполненных подземных работ и имеющих пустоты, а также в зонах обрушения? Выберите правильный вариант ответа.

А) В соответствии с геологической документацией.

Б) В соответствии с положением о производственном контроле.

В) В соответствии со специальным проектом, согласованным с генеральным проектировщиком.

Г) В соответствии с планом организации строительства.

п. 20 РД 06-174-97 Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых

27. Как должны доводиться дополнительные меры безопасности перед производством массового взрыва до сведения специалистов и горнорабочих? Выберите правильный вариант ответа.

А) Начальником отдела промышленной безопасности в устной форме.

Б) Руководителем карьера - под подпись в журнале взрывных работ.

В) Командиром профессиональной аварийно-спасательной службы (формирования) - под подпись в журнале инструктажа.

Г) Приказом на каждый взрыв - под подпись.

п. 40 РД 06-174-97 Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых

28. При каком условии разрешается допуск людей в район взрыва при проведении открытых горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) После получения сообщения от аварийно-спасательной службы о снижении концентрации ядовитых продуктов взрыва в воздухе до предельно допустимых норм и выполнении всех перечисленных требований, но не ранее чем через 30 минут после взрыва.

Б) После проверки состояния уступов.

В) После полного восстановления видимости в карьере.

Г) После рассеивания пылевого облака.

п. 43 РД 06-174-97 Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых

29. В какой срок пользователь недр направляет планы и (или) схемы развития горных работ в орган государственного горного надзора для рассмотрения? Выберите правильный вариант ответа.

А) В течение 15 дней с назначенной даты рассмотрения планов и (или) схем развития горных работ.

Б) За 5 дней до назначенной даты рассмотрения планов и (или) схем развития горных работ.

В) За 15 дней до назначенной даты рассмотрения планов и (или) схем развития горных работ.

Г) В назначенный день рассмотрения планов и (или) схем развития горных работ.

п. 16 Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1466

30. В какой период осуществляется рассмотрение планов и схем развития горных работ органами Ростехнадзора? Выберите правильный вариант ответа.

А) С 1 сентября по 15 декабря года, предшествующего планируемому.

Б) С 1 октября по 15 декабря года, предшествующего планируемому.

В) С 20 сентября по 25декабря года, предшествующего планируемому.

Г) С 1 октября по 31 декабря года, предшествующего планируемому.

п. 113 Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1466

31. Какое из перечисленных условий не является основанием для принятия решения об отказе в согласовании плана и (или) схемы развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Наличие в предоставленной документации сведений о планировании производства работ подрядными организациями.

Б) Выявление недостоверных сведений в представленных документах.

В) Отсутствие геологического и маркшейдерского обеспечения горных работ.

Г) Отсутствие обоснования соблюдения условий безопасного недропользования.

п. 18 Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1466

32. Кто и с какой периодичностью проверяет исправность и комплектность горных машин, находящихся в эксплуатации? Выберите правильный вариант ответа.

А) Ежесменно проверяет машинист, энергетик и механик участка, еженедельно - главный энергетик и ежемесячно - главный механик.

Б) Ежесменно проверяет машинист, раз в три дня - механик и энергетик участка, раз в десять дней - главный механик карьера.

В) Ежесменно проверяет машинист, еженедельно - механик, энергетик участка и ежемесячно - главный механик, главный энергетик или другое лицо, назначенное распорядительным документом.

Г) Ежесменно проверяет машинист, еженедельно - механик, ежемесячно - энергетик участка.

п. 1035 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

33. Какая должна быть продолжительность предпускового предупредительного сигнала о запуске технологического оборудования? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 3 секунд.

Б) Не менее 6 секунд.

В) Не менее 5 секунд.

Г) Не менее 10 секунд.

п. 61 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

34. По какому документу разрешается перегон горных, транспортных и дорожных машин с одной рабочей площадки на другую и перевозка их на транспортных средствах? Выберите правильный вариант ответа.

А) По проекту производства работ.

Б) По наряду-допуску на производство работ.

В) По путевому листу.

Г) По технологическим картам, утвержденным техническим руководителем.

п. 1038 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

35. В каких перечисленных емкостях должны храниться смазочные и обтирочные материалы? Выберите правильный вариант ответа.

А) В закрытых металлических ящиках.

Б) В деревянных ящиках, обработанных специальным огнезащитным составом.

В) В любой приспособленной для этого емкости.

Г) В пластиковой емкости.

п. 1040 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

36. На какой стороне откоса уступа должна находиться кабина экскаватора с ковшом вместимостью менее 5 м3 при его работе? Выберите правильный вариант ответа.

А) На стороне откоса уступа.

Б) На любой стороне откоса уступа.

В) Определяется проектом.

Г) В стороне, противоположной откосу уступа.

п. 1044 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

37. С какой периодичностью должны подлежать осмотру канаты подвески стрелы одноковшового экскаватора механиком участка? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже 1 раза в неделю.

Б) Не реже 1 раза в 10 дней.

В) Не реже 1 раза в 3 суток.

Г) Не реже 1 раза в смену.

п. 1048 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

38. Каким из перечисленных лиц должен быть осмотрен забой перед началом разработки новой заходки многоковшовыми экскаваторами? Выберите правильный вариант ответа.

А) Лицом технического надзора.

Б) Начальником смены.

В) Машинистом экскаватора.

Г) Горным мастером.

п. 1055 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

39. При каких перечисленных погодных условиях запрещается работа транспортно-отвального моста? Выберите правильный вариант ответа.

А) При тумане и метели при видимости до 30 м.

Б) Только во время землетрясения.

В) Во время грозы, ливня, тумана и метели при видимости до 25 м, при влажном и сильном снегопаде.

Г) При усилении скорости ветра более 10 м/с.

п. 1059 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

40. Каким перечисленным способом машинисты горно-транспортного оборудования, эксплуатируемого на объектах ведения открытых горных работ, должны предупреждать при движении задним ходом? Выберите правильный вариант ответа.

А) Любым удобным способом, привлекающим внимание.

Б) Не регламентируется.

В) Звуковым прерывистым сигналом.

Г) Включением проблесковых маячков на кабине машины.

п. 1063 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

41. Какими из перечисленных устройств защиты должны быть оснащены кабины гусеничных и колесных погрузчиков, тракторов, бульдозеров, автогрейдеров, самоходных скреперов, предназначенных для эксплуатации на объекте ведения горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Устройством защиты от падающих кусков горной массы сверху и сбоку и устройством аварийной вытяжной вентиляции.

Б) Устройством защиты оператора при опрокидывании машины и устройством защиты от токов короткого замыкания.

В) Устройством защиты оператора при опрокидывании машины и устройством защиты от перегрузки и перенапряжения.

Г) Устройством защиты оператора при опрокидывании машины и устройством защиты от падающих кусков горной массы сверху и сбоку.

п. 1062 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

42. Какое устанавливается расстояние от гидромониторной установки и другого забойного оборудования (скреперов, бульдозеров) до забоя при гидромеханизированном способе разработки глинистых, плотных и лессовидных пород, способных к обрушению глыбами? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 0,5 высоты уступа.

Б) Не менее 0,8 высоты уступа.

В) Не менее 1,2 высоты уступа.

Г) Не менее 1,0 высоты уступа.

п. 1069 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

43. Какое устанавливается расстояние между двумя одновременно работающими гидромониторами? Выберите правильный вариант ответа.

А) Больше дальности максимального полета струи любого из них.

Б) Меньше дальности максимального полета струи любого из них.

В) Равным дальности максимального полета струи любого из них.

Г) Расстояние определяется руководителем работ.

п. 1073 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

44. На каком расстоянии должен быть расположен гидромонитор от высоковольтной линии электропередачи? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее полуторакратной дальности полета струи.

Б) Не менее трехкратной дальности полета струи.

В) Не менее двукратной дальности полета струи.

Г) Не менее однократной дальности полета струи.

п. 1074 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

45. Как часто пополняется схема транспортных коммуникаций, нанесенная на план горных работ, для контроля за вводом в эксплуатацию, эксплуатацией и ликвидацией железнодорожных путей и автодорог при разработке полезных ископаемых? Выберите правильный вариант ответа.

А) Ежемесячно.

Б) Периодичность пересмотра схемы определяется техническим руководителем организации.

В) Не реже 1 раза в неделю.

Г) В случае возникших изменений 1 раз в декаду.

п. 1112 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

46. Каким способом следует производить очистку стрелок и железнодорожных путей от снега и горной массы? Выберите правильный вариант ответа.

А) Только автоматически механизированным способом.

Б) Только вручную бригадой в составе не менее 5 человек.

В) Только вручную бригадой в составе не менее 3 человек, один из которых сигналист.

Г) Автоматически механизированным способом или вручную не менее чем двумя работниками, один из которых сигналист.

п. 1114 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

47. Какая устанавливается ширина проезжей дороги переездов на временных железнодорожных путях объекта ведения горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) От 10 до 22 м.

Б) Ширина проезжей дороги должна устанавливаться в зависимости от применяемых на объекте ведения горных работ самосвалов максимальной грузоподъемности.

В) От 13 до 25 м.

Г) От 8 до 15 м.

п. 1118 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

48. Какое из перечисленных требований к осушению и водоотливу при комбинированной (совмещенной) разработке месторождений с неблагоприятными гидрогеологическими условиями указано неверно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Горные работы в пределах барьерного или предохранительного целика под водоемом (затопленным карьером) должны производиться только после спуска воды из затопленных выработок.

Б) Вода из карьера в подземные выработки должна поступать самотёком через дренажные скважины с обязательным применением забивных или сквозных фильтров.

В) Допускается частичная отработка барьерных целиков без предварительного отвода воды - по проекту, утвержденному руководителем предприятия и согласованному со специализированной организацией.

Г) Допускается использовать действующие рудоспуски и вентиляционные восстающие в качестве дренажных выработок для перепуска грунтовых и паводковых вод из карьера.

п. 6 РД 06-174-97 Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых

49. При какой неисправности допускается эксплуатировать думпкары? Выберите правильный вариант ответа.

А) Только при неисправности рычажного механизма опрокидывания и открытия продольного борта.

Б) При наличии любой неисправности из перечисленных эксплуатация не допускается.

В) Только при неисправности цилиндров опрокидывания (трещина, ослабление крепления, утечки воздуха).

Г) Только при неисправности кранов управления.

Д) Только при неисправности рамы кузова с прогибом у думпкаров с поднимающимися бортами, когда между днищем и бортом образуется зазор30 мм.

п. 1130 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

50. Каким документом определяется скорость движения поездов на железнодорожных путях объекта открытых горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Внутренней инструкцией по эксплуатации железнодорожного транспорта организации в зависимости от применяемого подвижного состава, верхнего строения и профиля пути, а также местных условий.

Б) Проектом в зависимости от производительности предприятия и верхнего строения пути.

В) Правилами безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых в зависимости от дальности перевозок вскрышных пород и добытого полезного ископаемого.

Г) Проектом в зависимости от дальности перевозок вскрышных пород и добытого полезного ископаемого и с учетом верхнего строения и профиля пути.

п. 1132 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

51. Кто может осуществлять руководство подачей и передвижением железнодорожных составов в процессе погрузки (разгрузки)? Выберите 2 варианта ответа.

А) Начальник карьера.

Б) Поездной диспетчер.

В) Оператор погрузочного устройства.

Г) Машинист состава.

Д) Машинист экскаватора.

п. 1142 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

52. Каким образом должны устраиваться временные въезды в траншеи для автомобилей? Выберите правильный вариант ответа.

А) Должны устраиваться так, чтобы вдоль них при движении транспорта оставался свободный проход шириной не менее 1 м с обеих сторон.

Б) Должны устраиваться так, чтобы вдоль них при движении транспорта оставался свободный проход шириной не менее 2 м с одной стороны.

В) Должны устраиваться так, чтобы вдоль них при движении транспорта оставался свободный проход шириной не менее 2,5 м с обеих сторон.

Г) Должны устраиваться так, чтобы вдоль них при движении транспорта оставался свободный проход шириной не менее 1,5 м с обеих сторон.

п. 1166 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

53. Какая устанавливается максимальная скорость движения конвейерной ленты при ручной рудоразборке? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не более 0,5 м/с.

Б) Не более 1 м/с.

В) Не более 1,5 м/с.

Г) Не более 5 м/с.

п. 1201 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

54. Что из перечисленного входит в обязательную комплектацию карьерных автомобилей во время их нахождения на линии? Выберите 2 варианта ответа.

А) Проблесковый маячок желтого цвета.

Б) Знак аварийной остановки.

В) Домкрат.

Г) Упоры (башмаки) для подкладывания под колеса.

п. 1170 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

55. Какое из перечисленных требований к погрузке горной массы в автомобили экскаватором указано верно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Погрузка в кузов должна производиться только сбоку, перенос экскаваторного ковша над кабиной автомобиля допускается при отсутствии людей в кабине.

Б) Погрузка в кузов должна производиться сбоку или сзади, перенос экскаваторного ковша над кабиной автомобиля запрещается.

В) Выбор вида погрузки осуществляется машинистом экскаватора в соответствии с местными условиями.

п. 1176 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

56. Какая устанавливается высота падения груза при погрузке горной массы в автомобили экскаваторами? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не более 4 м.

Б) Не более 5 м.

В) Минимально возможной и во всех случаях не превышать 3 м.

Г) Не регламентируется.

п. 1176 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

57. В каких перечисленных местах должны осуществляться шиномонтажные работы на карьерных автомобилях? Выберите правильный вариант ответа.

А) В местах, расположенных недалеко от автомобильных дорог.

Б) На обочине автомобильной дороги с применением подручных средств.

В) В близлежащих населенных пунктах, имеющих шиномонтажные мастерские.

Г) В отдельных помещениях или на специальных участках, оснащенных необходимыми механизмами и ограждениями.

п. 1182 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

58. Какое из перечисленных требований к устранению пробуксовки ленты конвейера указано верно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Устранение пробуксовки проводится с помощью специального устройства при работающем конвейере.

Б) Устранение пробуксовки проводится на усмотрение ответственного за безопасное производство работ.

В) Устранение пробуксовки проводится после очистки барабанов и ленты и натяжки ленты натяжными устройствами.

Г) Устранение пробуксовки проводится только вручную.

п. 1188 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

59. Какие устанавливаются проходы между ленточными конвейерами (выступающими габаритами), передвигающимися по рельсам, и стенами здания или другим оборудованием? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 0,75 м.

Б) Не менее 0,8 м.

В) Не менее 0,5 м.

Г) Не менее 1,0 м.

п. 1191 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

60. Кем утверждается схема электроснабжения, нанесенная на план горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Инженером по охране труда.

Б) Инспектором Ростехнадзора.

В) Техническим руководителем организации.

Г) Руководителем организации.

п. 1442 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

61. Как часто должна проверяться исправность действия (срабатывания) реле утечки тока в передвижных электроустановках до 1000 В? Выберите правильный вариант ответа.

А) Перед началом работы в каждой смене.

Б) Периодически, не реже одного раза в десять дней.

В) Не реже одного раза в неделю.

Г) Периодически, не реже одного раза в месяц.

п. 1447 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

62. Какое устанавливается сопротивление общего заземляющего устройства открытых горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 2 Ом.

Б) Не более 5 Ом.

В) Не более 4 Ом.

Г) Не менее 3 Ом.

п. 1576 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

63. С какой периодичностью должен производиться наружный осмотр всей заземляющей сети в карьере? Выберите правильный вариант ответа.

А) Ежедневно.

Б) Не реже одного раза в квартал.

В) Не реже одного раза в месяц.

Г) Не реже двух раз в месяц.

п. 1606 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

64. Каким должно быть расстояние от нижнего фазного провода линии до верхней точки автомобиля или груза при пересечении временных линий электропередачи с автомобильной дорогой при напряжении 35 кВ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 3 м.

Б) Не менее 2,5 м.

В) Не менее 2 м.

Г) Не менее 1,5 м.

п. 1685 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

65. Какое перечисленное напряжение следует применять для питания ручных переносных ламп при ведении открытых горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не выше 42 В переменного тока и до 127 В постоянного тока.

Б) Не выше 42 В переменного тока и до 75 В постоянного тока.

В) Линейное напряжение - не выше 36 В переменного тока и до 50 В постоянного тока, а при тепловозной тяге - до 75 В постоянного тока.

Г) Не выше 220 В переменного тока.

п. 1461 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

66. На каких электроустановках запрещается оперативное обслуживание без применения штанг для переноса и выравнивания потенциала? Выберите правильный вариант ответа.

А) На электроустановках напряжением выше 1000 В.

Б) На электроустановках напряжением менее 1000 В.

В) На электроустановках напряжением выше 380 В.

Г) На электроустановках напряжением выше 220 В.

п. 1486 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

67. Как должен производиться ремонт осветительной сети (замена крюков, штырей и изоляторов, перетяжка проводов и других элементов)? Выберите правильный вариант ответа.

А) При снятом напряжении как с контактной, так и с осветительной сети.

Б) При снятом напряжении только с контактной сети.

В) При снятом напряжении только с осветительной сети.

Г) Без снятия напряжения с использованием электрозащитных средств.

п. 1462 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

68. Через какое время после производства массового взрыва по разрушению потолочин или целиков допускается спуск в шахту представителей профессиональной аварийно-спасательной службы (формирования)? Выберите правильный вариант ответа.

А) Через 3 часа.

Б) Через час.

В) Через 4 часа.

Г) Через 2 часа

п. 49 РД 06-174-97 Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых

69. Какая перечисленная информация должна быть нанесены на маркшейдерских планах и разрезах? Выберите правильный вариант ответа.

А) Вся перечисленная информация, а также при планировании развития горных работ в карьере - границы погашения дренажных выработок на конец планируемого периода.

Б) Только зоны обводненных горизонтов, положение зумпфов водоотливных установок с указанием отметок дна зумпфа, водоводов, изоляционных перемычек в дренажных подземных выработках, предотвращающих проникновение ядовитых газов из карьера в подземные выработки.

В) Только все горные выработки, границы открытого очистного пространства на подземных работах, отработанные камеры, границы поверхностного контура зоны обрушения, разведочные и контрольные наблюдательные скважины и реперы.

п. 19 РД 06-174-97 Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых

70. Какая из перечисленных служб должна определять границы опасных зон по прорывам воды и газов при комбинированной (совмещенной) разработке с неблагоприятными гидрогеологическими условиями, наличием затопленных горных выработок или других водных объектов, а также горных выработок, в которых возможны скопления ядовитых и горючих газов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Маркшейдерская и геологическая служба предприятия с привлечением специализированных предприятий.

Б) Маркшейдерская служба предприятия.

В) Геологическая служба предприятия.

п. 59 РД 06-174-97 Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых

71. Какие перечисленные работы относятся к комбинированной (совмещенной) разработке месторождений? Выберите правильный вариант ответа.

А) Ведение открытых и подземных горных работ с совмещением в пространстве по вертикали или горизонтали в пределах одного месторождения, ведение открытых и подземных горных работ в определенные периоды времени в пределах общего срока отработки запасов месторождения с одновременной или последовательной открыто-подземной или подземно-открытой разработкой.

Б) Последовательное ведение открытых и подземных горных работ с совмещением в пространстве по вертикали или горизонтали в пределах одного месторождения.

п. 2 РД 06-174-97 Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых

72. Какой перечисленный контроль должен быть осуществлен при добыче под действующими блоками карьера за оставленным целиком безопасности, рассчитанным проектной организацией? Выберите правильный вариант ответа.

А) Маркшейдерский и оперативный контроль в соответствии с Инструкцией по производству маркшейдерских работ.

Б) Визуальный осмотр в рамках производственного контроля.

В) Только оперативный контроль.

Г) Только маркшейдерский контроль.

п. 7 РД 06-174-97 Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых

73. Чем перечисленным характеризуются основные факторы, представляющие опасность при комбинированной (совмещенной) разработке месторождений? Выберите правильный вариант ответа.

А) Технологической взаимностью открытого способа разработки.

Б) Степенью взаимного влияния.

В) Степенью взаимного влияния и технологической взаимосвязи открытого и подземного способов разработки.

п. 4 РД 06-174-97 Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых

74. В каком случае организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы и переработка полезных ископаемых, обязаны заключать договоры на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными формированиями (службами)? Выберите правильный вариант ответа.

А) Только если рядом с производственным объектом расположены населенные пункты с численностью населения более 10 тыс. человек.

Б) Только по предписанию территориального органа Ростехнадзора.

В) Не обязаны ни в каком случае.

Г) Обязаны во всех случаях, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации, когда организации должны создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы или профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также нештатные аварийно-спасательные формирования из числа работников.

п. 10 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

75. С какой периодичностью должны осматриваться все электрические машины, аппараты и трансформаторы лицами, ответственными за безопасную эксплуатацию электроустановок? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже двух раз в месяц.

Б) Еженедельно.

В) Не реже одного раза в месяц.

Г) Ежесменно.

п. 1446 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

76. Какое максимальное напряжение для питания аппаратуры сигнализации должно быть при наличии защиты от токов утечки? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не выше 380 В.

Б) Не выше 127 В.

В) Не выше 42 В.

Г) Не выше 220 В.

п. 1464 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

77. Какие должны быть проходы для транспортирования машин и аппаратов при их ремонте или замене между машинами и аппаратами в камерах подстанций? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 1,2 м.

Б) Не менее 1 м.

В) Не менее 0,8 м.

Г) Не менее 0,5 м.

п. 1456 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

78. Кто подписывает планы (схемы) развития горных работ, представляемые в электронном виде пользователем недр? Выберите правильный вариант ответа.

А) Технический руководитель пользователя недр (подрядной организации).

Б) Руководитель пользователя недр или его уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом.

В) Руководитель инженерно-геологической организации.

Г) Комиссия пользователя недр (подрядной организации).

п. 43 Требований к подготовке, содержанию и оформлению планов и схем развития горных работ и формы заявления о согласовании планов и (или) схем развития горных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2021 N 537

79. Какое из перечисленных требований безопасности должно быть соблюдено в отношении отсеков выводов силовых кабелей и кабелей управления в электрооборудовании исполнения РО, РВ и РП (особовзрывозащищенное, взрывозащищенное и повышенной надежности против взрыва)? Выберите 2 варианта ответа.

А) Отсеки выводов силовых кабелей и кабелей управления должны быть уплотнены специальным уплотнительным кольцом.

Б) Отсеки выводов силовых кабелей и кабелей управления должны быть отмечены красным цветом.

В) Отсеки выводов силовых кабелей и кабелей управления должны быть покрыты специальной смазкой.

Г) Отсеки выводов силовых кабелей и кабелей управления должны быть закрыты специальной заглушкой.

п. 1445 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

80. Какие перечисленные сведения не указываются в штампе (основной надписи) графических материалов планов развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Дата согласования графических материалов с территориальным органом Ростехнадзора.

Б) Подписи лиц (с указанием должности), ответственных за руководство геологическими и маркшейдерскими работами.

В) Дата составления.

Г) Название графического документа.

Д) Наименования организации, объекта недропользования (участка недр).

п. 14 Требований к подготовке, содержанию и оформлению планов и схем развития горных работ и формы заявления о согласовании планов и (или) схем развития горных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2021 N 537

81. При каком условии руководитель работ по ликвидации аварии и руководитель горноспасательных работ должны разработать оперативный план по локализации и ликвидации последствий аварий? Выберите 2 варианта ответа.

А) Если после выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом ликвидации аварии, требуется дальнейшее ведение горноспасательных работ.

Б) По окончании ведения горноспасательных работ, если после выполнения всех мероприятий, предусмотренных планом ликвидации аварии, требуется их корректировка.

В) Если при выполнении мероприятий, предусмотренных планом ликвидации аварии, произошло изменение обстановки в горной выработке или сети горных выработок (здании, сооружении, участке территории опасного производственного объекта), в которых произошла авария.

Г) В первоначальный момент возникновения аварии в горной выработке или сети горных выработок (здании, сооружении, участке территории опасного производственного объекта).

п. 15 Инструкции по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы, утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 520

82. Какое номинальное время защитного действия автономных изолирующих дыхательных аппаратов (ДА) со сжатым воздухом на объектах открытых горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 45 минут.

Б) Не менее 50 минут.

В) Не менее 30 минут.

Г) Не менее одного часа.

Приложение N 6 Инструкции по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы, утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 520

На объектах открытых горных работ допускается использование ДА со сжатым воздухом с номинальным временем защитного действия не менее одного часа.

83. В отношении каких объектов должны быть разработаны планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте (ОПО)? Выберите правильный вариант ответа.

А) В отношении ОПО, указанных в пункте 2 статьи 10 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Б) В отношении всех ОПО без исключения.

В) Только в отношении ОПО I, II и III классов опасности.

Г) Только в отношении ОПО I и II классов опасности.

п. 3 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1437

84. Какое из перечисленных требований при комбинированной разработке месторождений запрещается? Выберите правильный вариант ответа.

А) Добыча руды подземным способом из проектных контуров карьера.

Б) Располагать фронт ведения горных работ в направлении от массива к карьеру при подземных очистных работах.

В) Располагать фронт ведения горных работ в направлении навстречу фронту развития подземных очистных работ при открытых работах.

п. 8 РД 06-174-97 Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых

85. Кто утверждает паспорт буровзрывных работ для каждого рабочего уступа - выемочного блока на основе маркшейдерской документации? Выберите правильный вариант ответа.

А) Руководитель организации.

Б) Технический руководитель карьера.

В) Специализированная организация.

Г) Ответственный руководитель работ.

п. 21 РД 06-174-97 Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых

86. В соответствии с каким документом могут быть возобновлены открытые горные работы после их прекращения при обнаружении признаков сдвижения пород? Выберите правильный вариант ответа.

А) Распоряжением территориального органа Ростехнадзора.

Б) Специальным проектом организации работ, утвержденным командиром подразделения ВГСЧ.

В) Актом, утвержденным комиссией организации.

Г) Специальным проектом организации работ, утвержденным руководителем предприятия.

п. 23 РД 06-174-97 Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых

87. Какое из перечисленных требований к рудоспускам не должно соблюдаться? Выберите правильный вариант ответа.

А) При выполнении работ по переносу устья рудоспуска из карьера и ведении ремонтных работ число капитальных действующих рудоспусков с карьера в подземные выработки должно быть не менее двух.

Б) При перепуске руд глинистых, обводненных, склонных к слеживанию и самовозгоранию допускается аккумулирование руды в рудоспуске.

В) При отработке верхней части рудоспусков они должны быть заполнены до подошвы уступа.

Г) Каждый рудоспуск необходимо обустроить бетонными предохранительными барьерами высотой не менее 0,33 и шириной не менее 0,5 диаметра колеса автосамосвала.

п. 14-17 РД 06-174-97 Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых

88. Какое максимальное отклонение от нулевого кислородного баланса взрывчатых веществ допускается при производстве массовых взрывов при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых? Выберите правильный вариант ответа.

А) 0,35

Б) 0,3

В) 0,25

Г) 0,2

п. 34 РД 06-174-97 Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых

89. Какие перечисленные меры устанавливаются в лицензиях на пользование недрами, технических проектах и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр? Выберите правильный вариант ответа.

А) Все перечисленные.

Б) Соблюдение требований по технологии ведения работ.

В) Дополнительные мероприятия по прогнозированию и предупреждению опасных ситуаций с соответствующей корректировкой технических и технологических решений.

Г) Дополнительные мероприятия, обеспечивающие безопасное пользование недрами.

п. 9 Требований к подготовке, содержанию и оформлению планов и схем развития горных работ и формы заявления о согласовании планов и (или) схем развития горных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2021 N 537

90. Какие перечисленные элементы не должны отображаться на планах поверхности при составлении планов и схем развития горных работ? Выберите 2 варианта ответа.

А) Объекты наземных и подземных коммуникаций (при наличии).

Б) Абсолютные отметки устьев стволов и скважин, околоствольных дворов (руддворов) и горизонтов.

В) Устья выходящих на поверхность действующих, законсервированных и ликвидированных горных выработок.

Г) Контуры пластов (рудных тел), углы их падения и простирания.

Д) Объекты застройки площади залегания полезных ископаемых (горного отвода) с выделением зданий и сооружений, подлежащих охране от вредного влияния горных работ.

Е) Места образования провалов, оползней, прорыва плывунов.

п. 15.1 Требований к подготовке, содержанию и оформлению планов и схем развития горных работ и формы заявления о согласовании планов и (или) схем развития горных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2021 N 537

91. Как часто сводные планы горных работ, планы поверхности должны обновляться (пополняться), в случаях если ситуация местности (объектовый состав) в границах горного отвода и (или) система наблюдений за состоянием горного отвода и расположенных в его границах горных выработок (скважин), зданий, сооружений и иных объектов не претерпели изменений? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже одного раза в 10 лет.

Б) Не реже одного раза в год.

В) Не реже одного раза в 5 лет.

Г) Не реже одного раза в 3 года.

п. 21 Требований к подготовке, содержанию и оформлению планов и схем развития горных работ и формы заявления о согласовании планов и (или) схем развития горных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2021 N 537

92. В какой раздел плана (схемы) развития горных работ включаются сведения о подлежащих ликвидации (консервации) горных выработках (скважинах), участках, блоках, горизонтах на отработанных частях месторождений (при добыче твёрдых полезных ископаемых и нефти шахтным способом)? Выберите правильный вариант ответа.

А) Поуступный маркшейдерский план горных работ.

Б) План поверхности.

В) Сводный маркшейдерский план горных работ.

Г) Пояснительная записка планов (схем).

п. 23 Требований к подготовке, содержанию и оформлению планов и схем развития горных работ и формы заявления о согласовании планов и (или) схем развития горных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2021 N 537

93. Какая перечисленная информация должна включаться в табличные материалы пояснительной записки планов (схем) по видам горных работ и видам полезных ископаемых? Выберите правильный вариант ответа.

А) Сведения о состоянии и движении фонда скважин (при разработке месторождений углеводородного сырья).

Б) Основные технические показатели на предстоящий период (план) и ожидаемые на конец текущего года (факт).

В) Вся перечисленная.

Г) Сведения о состоянии и движении вскрытых, подготовленных и готовых к выемке запасов полезных ископаемых по состоянию на начало планируемого периода и ожидаемого на конец этого периода (при добыче твердых полезных ископаемых).

п. 34 Требований к подготовке, содержанию и оформлению планов и схем развития горных работ и формы заявления о согласовании планов и (или) схем развития горных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2021 N 537

94. Кем утверждаются планы мероприятий по противолавинной (противоселевой) защите объектов, содержащие соответствующие меры безопасности, при ведении горных работ в лавиноопасных и селеопасных районах (участках)? Выберите правильный вариант ответа.

А) Роснедрами.

Б) Ростехнадзором.

В) Росприроднадзором.

Г) Руководителем объекта.

п. 11 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

95. Какие требования к медицинскому обслуживанию на объектах ведения горных работ указаны верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) Первая доврачебная помощь оказывается лицом, прошедшим курсы оказания первой медицинской помощи.

Б) В организациях с количеством работающих менее 500 человек медицинское обслуживание допускается осуществлять в ближайшем лечебном учреждении.

В) На каждом участке, в цехах, мастерских, а также на транспортном оборудовании и в санитарно-бытовых помещениях обязательно наличие аптечек для оказания первой помощи.

Г) На объектах ведения горных работ должен быть организован пункт первой доврачебной помощи, оборудованный средствами связи.

п. 14 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

96. Какие перечисленные характеристики должны быть изучены в результате инженерно-геологических и гидрогеологических исследований? Выберите правильный вариант ответа.

А) Сдвиговые характеристики отвальной массы.

Б) Физические свойства складируемых пород, прочность их в куске.

В) Все перечисленные.

Приложение 5 Правил обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 439

97. Какой из перечисленных критериев является коэффициентом запаса устойчивости при детерминированном подходе? Выберите правильный вариант ответа.

А) Отношение удерживающих и сдвигающих сил на сформировавшейся поверхности скольжения.

Б) Действие этих сил во всех инженерных методах переносится на потенциальную (наиболее напряженную) поверхность скольжения.

В) Допустимая вероятность развития деформаций, которые определяются проектной документацией с учетом размещения элементов инфраструктуры объекта недропользования.

п. 38 Правил обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 439

98. Куда необходимо включать мероприятия при обнаружении признаков нарушения устойчивости или критических деформаций? Выберите правильный вариант ответа.

А) В планы развития горных работ на предстоящий календарный период.

Б) В отчет о проведенных работах.

В) В журнал осмотра.

Г) В пояснительную записку с фотографией деформации.

п. 67 Правил обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 439

99. Какой из перечисленных видов контролей должна обеспечить организация, эксплуатирующая объект ведения открытых горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Проведение визуальных и инструментальных наблюдений за состоянием бортов, уступов и откосов.

Б) Все перечисленные.

В) Контроль за соблюдением проектных параметров бортов и уступов карьера, разреза и откосов отвала.

Г) Контроль за состоянием противодеформационных сооружений и выполнением мероприятий, предотвращающих нарушение устойчивости бортов, уступов, откосов.

п. 5 Правил обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 439

100. Какие перечисленные документы входят в состав графических материалов планов (схем) развития горных работ в зависимости от видов горных работ и видов полезных ископаемых? Выберите правильный вариант ответа.

А) Маркшейдерские планы земной поверхности территории хозяйственной деятельности предприятия.

Б) Схемы вскрытия месторождения, обзорные и (или) совмещенные планы земной поверхности и горных выработок (горных работ).

В) Маркшейдерские планы земной поверхности территории хозяйственной деятельности предприятия, планы горных выработок (горных работ), схемы вскрытия месторождения, обзорные и (или) совмещенные планы земной поверхности и горные выработки (горные работы), погоризонтные планы горных выработок (горных работ), геологические и структурные карты, характерные разрезы, проекции, схемы.

Г) Структурные карты, характерные разрезы, проекции, схемы.

п. 10 Требований к подготовке, содержанию и оформлению планов и схем развития горных работ и формы заявления о согласовании планов и (или) схем развития горных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2021 N 537

101. В какой системе координат должны составляться графические материалы согласно условным обозначениям для горной и маркшейдерской графической документации? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не регламентируется.

Б) В прямоугольной системе координат.

В) В эллипсоидной системе координат.

Г) В зональной системе координат Гаусса–Крюгера.

п. 11 Требований к подготовке, содержанию и оформлению планов и схем развития горных работ и формы заявления о согласовании планов и (или) схем развития горных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2021 N 537

102. В каком масштабе, обеспечивающем наглядность отображения содержащейся графической информации для твердых полезных ископаемых, должны составляться графические материалы? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не мельче 1:15000.

Б) Не мельче 1:35000.

В) Не мельче 1:25000.

Г) Не мельче 1:10000.

п. 2 Требований к подготовке, содержанию и оформлению планов и схем развития горных работ и формы заявления о согласовании планов и (или) схем развития горных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2021 N 537

103. Какие перечисленные границы и контуры должны отображаться в графических материалах? Выберите правильный вариант ответа.

А) Все перечисленные.

Б) Границы опасных зон и зон с особыми условиями использования территорий (при разработке месторождений твердых полезных ископаемых при наличии).

В) Границы участка недр, установленные при предоставлении лицензии на пользование недрами для разработки месторождений твёрдых полезных ископаемых (предварительные границы горных отводов).

Г) Контуры горных выработок (для твердых полезных ископаемых) и объектов поверхности, включая устья скважин (кусты скважин) различного назначения.5.Уточненные границы горного отвода.

п. 13 Требований к подготовке, содержанию и оформлению планов и схем развития горных работ и формы заявления о согласовании планов и (или) схем развития горных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2021 N 537

104. Какие перечисленные мероприятия должна включать пояснительная записка планов развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Консервация и (или) ликвидация горных выработок, в том числе скважин, рекультивация нарушенных горными работами земель (при разработке месторождений твердых полезных ископаемых при наличии).

Б) Достоверный учет количества добываемого минерального сырья в общем объеме горной массы, в том числе при маркшейдерском, весовом, метрологическом контроле (при разработке месторождений твердых полезных ископаемых).

В) Все перечисленные.

Г) Организация наблюдений за состоянием горных отводов.

п. 25 Требований к подготовке, содержанию и оформлению планов и схем развития горных работ и формы заявления о согласовании планов и (или) схем развития горных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2021 N 537

105. Какие перечисленные материалы должны включаться в состав планов и схем развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Фотографии мест дальнейшего производства работ.

Б) Графическая часть и пояснительная записка с табличными материалами.

В) Наряд-допуск на выполнение работ.

Г) Список с указанием паспортных данных каждого работника.

п. 3 Требований к подготовке, содержанию и оформлению планов и схем развития горных работ и формы заявления о согласовании планов и (или) схем развития горных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2021 N 537

106. Кто выдает решение о включении в пояснительную записку планов (схем) развития горных работ дополнительно иных материалов (документов, сведений), в том числе обосновывающих технические (технологические) решения, параметры и показатели планируемых работ, связанных с пользованием недрами? Выберите правильный вариант ответа.

А) Инженерно-геологическая организация.

Б) Научно-исследовательская организация.

В) Пользователь недр.

Г) Территориальный орган Ростехнадзора.

п. 37 Требований к подготовке, содержанию и оформлению планов и схем развития горных работ и формы заявления о согласовании планов и (или) схем развития горных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2021 N 537

107. Какие перечисленные лица ставят подписи на титульном листе плана (схемы) развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Все перечисленные.

Б) Только лица, ответственные за руководство маркшейдерскими работами.

В) Только пользователи недр и (или) привлекаемые пользователем недр на договорной основе организации для осуществления работ, связанных с пользованием недрами.

Г) Только лица, ответственные за руководство геологическими работами.

Д) Только лица, ответственные за руководство горными работами.

п. 38 Требований к подготовке, содержанию и оформлению планов и схем развития горных работ и формы заявления о согласовании планов и (или) схем развития горных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2021 N 537

108. В какой период года проводится рассмотрение планов развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) В период с 20 сентября по 25 декабря года, предшествующего планируемому, в соответствии с графиком рассмотрения планов развития горных работ.

Б) В период с 19 сентября по 30 декабря года, предшествующего планируемому, в соответствии с графиком рассмотрения планов развития горных работ.

В) В период с 20 августа по 25 ноября года, предшествующего планируемому, в соответствии с графиком рассмотрения планов развития горных работ.

Г) В период с 20 октября по 25 января года, предшествующего планируемому, в соответствии с графиком рассмотрения планов развития горных работ.

п. 47 Требований к подготовке, содержанию и оформлению планов и схем развития горных работ и формы заявления о согласовании планов и (или) схем развития горных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2021 N 537

109. Какой из перечисленных документов составляется для оформления решения о согласовании либо об отказе в согласовании плана развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Акт рассмотрения.

Б) Уведомление (письмо) на бланке Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора).

В) Распоряжение на бланке Ростехнадзора (территориального органа Ростехнадзора).

Г) Протокол рассмотрения.

п. 48 Требований к подготовке, содержанию и оформлению планов и схем развития горных работ и формы заявления о согласовании планов и (или) схем развития горных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2021 N 537

110. Какие из перечисленных схем относятся к схемам развития горных работ в отношении вскрышных, подготовительных, рекультивационных работ, а также работ по добыче полезных ископаемых и связанной с ней первичной переработкой минерального сырья, содержащие графическую часть и пояснительную записку с табличными материалами? Выберите правильный вариант ответа.

А) Все перечисленные.

Б) Только схемы эксплуатации объектов первичной переработки (подготовки) минерального сырья (для месторождений твердых полезных ископаемых, включая общераспространенные).

В) Только схемы эксплуатации объектов недропользования и (или) их отдельные участки.

Г) Только схемы эксплуатации объектов обустройства и схемы подготовки углеводородов (для месторождений углеводородного сырья).

п. 5 Требований к подготовке, содержанию и оформлению планов и схем развития горных работ и формы заявления о согласовании планов и (или) схем развития горных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2021 N 537

111. Какие перечисленные действия должны обеспечивать мероприятия по выполнению основных требований по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами? Выберите правильный вариант ответа.

А) Только рекультивацию нарушенных горными работами земель (при разработке месторождений твердых полезных ископаемых).

Б) Только защиту объектов ведения горных работ и месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, взрывов, пожаров, внезапных выбросов угля (породы) и газа, горных ударов.

В) Только применение средств и технологий, повышающих безопасное ведение горных работ и уровень извлечения полезных ископаемых.

Г) Все перечисленные, включая ликвидацию (консервацию) отработанных горных выработок, скважин, блоков, горизонтов, объектов обустройства и иных объектов, связанных с горным производством.

п. 8 Требований к подготовке, содержанию и оформлению планов и схем развития горных работ и формы заявления о согласовании планов и (или) схем развития горных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2021 N 537

112. Какое из перечисленных требований к допуску к газоопасной работе после перерыва, связанного с выводом рабочих, указано верно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не требуется уведомлять ответственного руководителя о результате проверки состояния воздушной среды, рабочих мест, если условия не изменились.

Б) Все перечисленные требования указаны верно.

В) Допуск должен осуществлять начальник цеха.

Г) Допуск должен осуществляться в присутствии газоспасателя (члена добровольной газоспасательной дружины).

п. 118 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

113. Кто устанавливает форму заявления о согласовании планов и (или) схем развития горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Росреестр.

Б) Орган местного самоуправления.

В) Орган государственного горного надзора.

Г) Пользователь недр.

п. 514 Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1466

114. На какой срок по решению органа государственного горного надзора допускается продление рассмотрения планов и (или) схем развития горных работ, в случае необходимости проведения оценки обоснования соблюдения условий безопасного недропользования? Выберите правильный вариант ответа.

А) На срок не более 40 дней с назначенной даты их рассмотрения.

Б) На срок не более 15 дней с назначенной даты их рассмотрения.

В) На срок не более 20 дней с назначенной даты их рассмотрения.

Г) На срок не более 30 дней с назначенной даты их рассмотрения.

п. 17 Правил подготовки, рассмотрения и согласования планов и схем развития горных работ по видам полезных ископаемых, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1466

115. Кто должен устанавливать размеры призмы обрушения (сползания) породы при отвалообразовании, в пределах которой запрещается разгружать автомобили и другие транспортные средства? Выберите правильный вариант ответа.

А) Работники маркшейдерской службы.

Б) Технический руководитель организации.

В) Лицо сменного надзора.

Г) Проектная организация при разработке проекта на отвал.

п. 1015 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

116. Какая устанавливается максимальная скорость движения автомобилей, автомобильных и тракторных поездов на технологических дорогах карьера? Выберите правильный вариант ответа.

А) 30 км/ч

Б) Скорость устанавливается техническим руководителем организации.

В) 40 км/ч

Г) 45 км/ч

п. 1172 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

117. Каким минимальным условиям обеспечения проходов для людей должна соответствовать ширина галерей и эстакад при ширине ленты до 1400 мм? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 700 мм с одной стороны конвейера (для прохода людей), с другой - не менее 600 мм.

Б) Не менее 800 мм с обеих сторон конвейера.

В) Не менее600 мм с обеих сторон конвейера.

Г) Не менее 800 мм с одной стороны конвейера (для прохода людей), с другой - не менее 700 мм.

п. 1190 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

118. Какой должна быть минимальная ширина свободных проходов между пластинчатыми конвейерами и стенками здания? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 1,5 м.

Б) Не менее 1 м.

В) Не менее 1,2 м.

Г) Не менее 1,1 м.

Д) Не менее 0,8 м.

п. 1192 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

119. Что из перечисленного обязаны осуществлять организации, эксплуатирующие объекты, на которых ведутся горные работы и переработка полезных ископаемых? Выберите правильный вариант ответа.

А) Гидрогеологическое обеспечение работ.

Б) Геолого-маркшейдерское обеспечение работ.

В) Геологическое обеспечение работ.

Г) Маркшейдерское обеспечение работ.

п. 15 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

120. В каких местах должны устанавливаться главные заземлители на шахте? Выберите правильный вариант ответа.

А) Устройство главных заземлителей на шахте определяется проектом.

Б) У каждого стационарного или передвижного распределительного пункта.

В) В каждой распределительной или трансформаторной подстанции, а также в каждой электромашинной камере, за исключением центральной подземной подстанции и околоствольных электромашинных камер, заземляющие контуры которых соединены с главными заземлителями заземляющими проводниками.

Г) У каждого индивидуально установленного выключателя или распределительного устройства.

п. 1574 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

121. Кому должен сообщать работник о нарушениях на рабочем месте при их обнаружении? Выберите правильный вариант ответа.

А) Руководителю шахты.

Б) Главному механику шахты.

В) Лицу технического надзора.

Г) Главному инженеру шахты.

122. В каких количествах хранятся горюче-смазочные и обтирочные материалы на рабочих местах? Выберите правильный вариант ответа.

А) В количествах не более суточной потребности в каждом из материалов.

Б) Хранение горюче-смазочных и обтирочных материалов на рабочих местах запрещается.

В) В количествах, необходимых для производства работ.

Г) В количествах месячной потребности в каждом из материалов.

Д) В количествах не более трехсуточной потребности в каждом из материалов.

п. 54 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

123. Какой угол требуется соблюдать при погашении уступов, постановке их в предельное положение? Выберите правильный вариант ответа.

А) Угол естественного откоса пород, слагающих уступы.

Б) Общий угол откоса бортов, установленный проектом.

В) Угол внутреннего трения пород, слагающих уступы.

п. 979 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

124. В какой документации должна устанавливаться периодичность осмотров и инструментальных наблюдений за деформациями бортов, откосов, уступов и отвалов, а также объектов, попадающих в зоны влияния горных работ и расположенных на земной поверхности? Выберите правильный вариант ответа.

А) В схеме развития горных работ.

Б) В журнале маркшейдерских указаний.

В) В плане развития горных работ.

Г) В проекте производства маркшейдерских работ.

п. 981 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

125. Какое устанавливается расстояние от нижней бровки уступа и от верхней бровки уступа карьера до оси ближайшего железнодорожного пути? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 3,5 м.

Б) Не менее 1,5 м.

В) Не менее 2,5 м.

Г) Не менее 4 м.

п. 978 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

126. Какое устанавливается расстояние между горнотранспортными машинами по горизонтали и вертикали при ручной разработке? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 10 м.

Б) Не менее 20 м.

В) Не менее 5 м.

Г) Не менее 15 м.

п. 983 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

127. Кем утверждается специальный технологический регламент, на основании которого проводится ведение горных работ по безвзрывной или комбинированной технологии подготовки крепких горных массивов к экскавации с использованием разупрочняющих растворов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Руководителем организации.

Б) Начальником участка.

В) Техническим руководителем организации.

Г) Комиссией организации.

п. 985 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

128. Какая устанавливается ширина рабочей бермы при бурении перфораторами и электросверлами? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 5 м.

Б) Не менее 3 м.

В) Не менее 4 м.

Г) Не менее 6 м.

п. 995 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

129. Какое из перечисленных требований предъявляется к водоотливной установке? Выберите 2 варианта ответа.

А) Установка должна иметь резервные насосы с суммарной производительностью, равной 10 % рабочих насосов.

Б) Вместимость водосборника при открытом водоотливе должна рассчитываться не менее чем на трехчасовой приток.

В) На стационарных водоотливных установках должно обеспечиваться автоматическое включение резервных насосов, взамен вышедших из строя.

Г) В дренажных шахтах водосборник должен иметь одно отделение.

п. 997-998 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

130. Какое из перечисленных лиц выдает разрешение на прием груженых поездов для разгрузки породы в отвал после каждой передвижки отвального пути? Выберите правильный вариант ответа.

А) Руководитель организации.

Б) Технический руководитель организации.

В) Технический руководитель смены.

Г) Начальник транспортного цеха.

п. 1010 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

131. При каком перечисленном условии допускается ручная очистка думпкаров на приямках? Выберите правильный вариант ответа.

А) Только при условии разработки мероприятий по безопасному производству работ.

Б) Только в присутствии наблюдающего.

В) Не допускается ни при каком условии.

Г) Только при условии письменного разрешения технического руководителя объекта.

п. 1012 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

132. Для хранилищ какого класса минимальная длина надводного пляжа в течение всего срока эксплуатации намывных гидроотвалов должна быть 40 м? Выберите правильный вариант ответа.

А) Для хранилищ II класса.

Б) Для хранилищ IV класса.

В) Для хранилищ I класса.

Г) Для хранилищ III класса.

п. 1024 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

133. Кто должен производить прием в эксплуатацию горных, дорожных, транспортных машин, технологического оборудования после монтажа и капитального ремонта? Выберите правильный вариант ответа.

А) Комиссия организации.

Б) Начальник транспортного цеха.

В) Главный механик.

Г) Технический руководитель организации.

п. 1034 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

134. Какие из перечисленных работ допускаются при отвалообразовании? Выберите 2 варианта ответа.

А) Одновременная работа на перегрузочном пункте экскаватора в одном секторе с бульдозером или самосвалом.

Б) Подача самосвала на разгрузку задним ходом.

В) Работа бульдозера или фронтального погрузчика перпендикулярно верхней бровке откоса площадки.

Г) Разгрузка самосвалов и работа бульдозера или фронтального погрузчика в пределах призмы обрушения.

Д) Устройство контактной сети на эстакаде разгрузочной площадки.

п. 1017-1018 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

135. В каком случае должно осуществляться транспортирование машин и оборудования с использованием двух и более тягачей при ведении горных работ открытым способом? Выберите правильный вариант ответа.

А) Если это обусловлено проектом производства работ.

Б) При оформлении наряда-допуска.

В) В присутствии начальника транспортного цеха.

Г) При участии не менее трех работников.

п. 1039 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

136. Как часто требуется проверять устройства контроля за изменением ширины рельсовых путей и их уклонов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже одного раза в смену.

Б) Не реже одного раза в неделю.

В) Не реже одного раза в три месяца.

Г) Не реже одного раза в месяц.

п. 1053 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

137. Какое устанавливается минимальное расстояние между концом отвальной консоли транспортно-отвального моста и гребнем отвала? Выберите правильный вариант ответа.

А) 4 м

Б) 2 м

В) 1 м

Г) 3 м

п. 1061 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

138. Какой из перечисленных документов выдает ответственное лицо за выпуск горнотранспортного оборудования на линию водителям (операторам) после проверки его технического состояния? Выберите правильный вариант ответа.

А) Бортовой журнал.

Б) Наряд-допуск.

В) Акт-допуск.

Г) Путевые листы.

п. 1064 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

139. Каким должен быть уклон съездов в порожняковом направлении при применении колесных скреперов с тракторной тягой? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не более 25°.

Б) Не более 15°.

В) Не более 20°.

Г) Не более 5°.

п. 1065 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

140. Какое из перечисленных требований к гидромониторному размыву указано верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) Территория участка на расстоянии не менее 1,5-кратной дальности действия струи гидромонитора должна быть ограждена предупреждающими знаками.

Б) Высота уступа при гидромониторном размыве при разработке уступов с меловыми отложениями не должна превышать 30 м.

В) Оставлять без надзора работающий гидромонитор допускается не более чем на 15 минут.

Г) Перед началом работы гидромонитора из зоны действия его струи должен быть удален персонал.

п. 1070 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

141. Какое из перечисленных требований предъявляется к разработке месторождений драгами и плавучими земснарядами? Выберите 2 варианта ответа.

А) Опережающее драгирование (подработка нижней талой части забоя) допускается по решению начальника драги (земснаряда).

Б) Производить очистку полигона и находиться людям в опасных зонах рабочих канатов во время работы драги (земснаряда) запрещается.

В) При наличии мерзлого слоя торфа (сезонной или многолетней мерзлоты) в забое разработка должна осуществляться после предварительной оттайки.

Г) Размеры опасной зоны устанавливаются техническим руководителем организации.

Д) Работа драги (земснаряда) должна вестись в соответствии с утвержденным начальником драги (земснаряда) паспортом забоя.

п. 1076-1078 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

142. Какой должна быть высота уступа при разработке вручную крепких пород типа гранита и применении средств малой механизации? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не более 4 м.

Б) Не более 3 м.

В) Не более 6 м.

Г) Не более 2,35 м.

п. 1090 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

143. Какое из перечисленных требований при добыче камня с применением клиновых работ указано неверно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Все перечисленные требования указаны верно.

Б) Выкалывание камня на уступе должно производиться снизу-вверх.

В) Расстояние между камнеломами должно быть не менее 4 м.

Г) Фронт работ каждого рабочего забоя должен быть не менее 10 м.

п. 1091 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

144. Какое устанавливается минимальное расстояние между камнерезными машинами при одновременной работе двух и более камнерезных машин на одном рельсовом пути? Выберите правильный вариант ответа.

А) 10 м

Б) 5 м

В) 15 м

Г) 20 м

п. 1100 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

145. Кто из перечисленных лиц выдает письменное разрешение для производства работ, требующих ограждения сигналами остановки или уменьшения скорости, на станционных путях? Выберите правильный вариант ответа.

А) Дежурный по станции.

Б) Начальник станции.

В) Руководитель работ.

Г) Технический руководитель объекта.

п. 1124 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

146. Каким перечисленным лицом должны устанавливаться порядок закрепления и количество тормозных средств подвижного состава? Выберите правильный вариант ответа.

А) Руководителем работ.

Б) Техническим руководителем объекта.

В) Начальником транспортного цеха.

Г) Дежурным по станции.

п. 1129 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

147. В каких перечисленных местах разрешается наличие только одного поезда? Выберите правильный вариант ответа.

А) На межстанционных перегонах.

Б) На межпостовых перегонах.

В) Во всех перечисленных местах.

Г) На блок-участках.

п. 1133 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

148. Какое из перечисленных лиц выдает указания о проведении маневров на станционных путях? Выберите 2 варианта ответа.

А) Начальник транспортного цеха.

Б) Маневровый диспетчер.

В) Поездной диспетчер.

Г) Дежурный по станции.

п. 1146 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

149. Какая квалификационная группа по электробезопасности должна быть присвоена руководителю, ответственному за безопасность работ, в каждой группе работников контактной сети, находящейся под напряжением? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее III квалификационной группы по электробезопасности.

Б) Не менее II квалификационной группы по электробезопасности.

В) Не менее IV квалификационной группы по электробезопасности.

Г) Не менее V квалификационной группы по электробезопасности.

п. 1155 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

150. При каком уклоне дороги требуется устраивать площадки с уклоном до 20 промилле длиной не менее 50 м и не реже чем через каждые 600 м длины уклона? Выберите правильный вариант ответа.

А) Более 60 промилле.

Б) Более 40 промилле.

В) Более 30 промилле.

Г) Более 50 промилле.

п. 1167 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

151. Какие перечисленные действия допускаются при работе на линии технологического автомобильного транспорта? Выберите 2 варианта ответа.

А) Движение автомобиля с поднятым кузовом.

Б) Движение вдоль железнодорожных путей на расстоянии менее 5 м от ближайшего рельса.

В) Снижение скорости автомобиля на подъеме.

Г) В пунктах погрузки движение задним ходом более 30 м при выполнении работ по проведению траншей.

п. 1180 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

152. С какой периодичностью подлежат осмотру пульповодосборные установки главным механиком или назначенным ответственным должностным лицом, назначенным им? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже одного раза в неделю.

Б) Не реже одного раза в квартал.

В) Не реже одного раза в месяц.

Г) Не реже одного раза в сутки.

п. 1214 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

153. Какое максимальное содержание углекислого газа допускается в воздухе рабочей зоны ведения открытых горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) 0,02

Б) 0,01

В) 0,5%

Г) 1,5%

п. 1222 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

154. На основании какого документа должны устанавливаться порядок и обстоятельства, при которых допускается отстранять руководителя работ по ликвидации аварии и руководителя горноспасательных работ и назначать другое должностное лицо? Выберите правильный вариант ответа.

А) На основании распорядительного документа, утверждаемого руководителями ОПО и профессиональными аварийно-спасательными службами или профессиональными аварийно-спасательными формированиями соответственно.

Б) На основании распорядительного документа, утверждаемого представителем территориального органа Ростехнадзора.

В) На основании распорядительного документа, утверждаемого представителем Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Г) На основании Инструкции по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы.

п. 11 Инструкции по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы, утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 520

155. Какая устанавливается высота уступа и его угол откоса при разработке соляного пласта? Выберите правильный вариант ответа.

А) Высота не должна превышать 10 м, а угол откоса не менее 80°.

Б) Высота не должна превышать 8 м, а угол откоса не менее 60°.

В) Высота не должна превышать 5 м, а угол откоса 75°.

Г) Высота не должна превышать 8 м, а угол откоса не менее 75°.

п. 1103 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

156. Кто из перечисленных должностных лиц должен сделать записи о начале и окончании исполнения своих полномочий в оперативном журнале по локализации и ликвидации последствий аварий (оперативный журнал) ОПО и оперативном журнале профессиональных аварийно-спасательных формирований? Выберите 2 варианта ответа.

А) Инспектор территориального органа Ростехнадзора.

Б) Руководитель ОПО.

В) Руководитель работ по ликвидации аварии.

Г) Руководитель горноспасательных работ.

Д) Руководитель службы производственного контроля.

п. 10 Инструкции по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы, утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 520

157. Кто из перечисленных должностных лиц осуществляет руководство всеми силами и средствами, привлеченными к выполнению работ по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте (ОПО), на котором ведутся горные работы? Выберите правильный вариант ответа.

А) Руководитель работ по ликвидации аварии.

Б) Руководитель горноспасательных работ.

В) Руководитель службы производственного контроля.

Г) Руководитель ОПО.

п. 8 Инструкции по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы, утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 520

158. С кем не должен согласовываться план организации и проведения газоопасной работы (при ведении огневых работ)? Выберите правильный вариант ответа.

А) Со службой производственного контроля.

Б) С представителем пожарной охраны.

В) С представителем Ростехнадзора.

Г) С ответственным представителем подразделения или организации (главным энергетиком).

Д) С начальником газоспасательной службы.

п. 100 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

159. Кто должен быть ответственным руководителем при проведении сложных газоопасных работ, связанных с выбросами газа в атмосферу, отличающихся большим количеством участников и длительностью? Выберите правильный вариант ответа.

А) Начальник цеха или его заместитель.

Б) Работник в должности руководителя смены.

В) Начальник газоспасательной службы.

Г) Работник в должности руководителя бригады.

п. 106 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

160. Кем проверяется состояние рабочего места, а также полнота и качество выполнения подготовительных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском, перед началом выполнения газоопасной работы? Выберите 2 варианта ответа.

А) Начальником цеха.

Б) Ответственным исполнителем работ.

В) Главным инженером.

Г) Газоспасателем (членом добровольной газоспасательной дружины).

п. 111 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

161. Кем должен осуществляться контроль наличия вредных и взрывопожароопасных веществ в воздушной среде на месте выполнения газоопасных работ? Выберите 2 варианта ответа.

А) Ответственным руководителем работ.

Б) Ответственным исполнителем работ.

В) Газоспасателем.

Г) Членом добровольной газоспасательной дружины.

п. 119 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

162. Кто выдает наряд-допуск на проведение работ в газоопасных местах, выполняемых подрядными организациями? Выберите правильный вариант ответа.

А) Руководитель эксплуатирующей организации.

Б) Начальник газоспасательной службы.

В) Технический руководитель эксплуатирующей организации.

Г) Ответственный руководитель того структурного подразделения, в котором будет проведена данная работа.

п. 130 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

163. Какое из перечисленных требований к применению жетон-бирочной системы указано верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) Жетон-бирочная система предусматривает применение бирки при эксплуатации только тех технических устройств, которые оборудованы замками-выключателями.

Б) Жетон-бирки после разборки электрической схемы технических устройств передаются от ремонтного персонала технологическому персоналу с отметкой всех этапов в журнале выдачи и приема жетон-бирок.

В) Ответственный специалист, разобравший схему, принимает меры, исключающие ошибочное или самопроизвольное включение пусковых устройств, на пусковых устройствах вывешивает предупредительные плакаты "Не включать! Работают люди", проверяет отсутствие энергетического потенциала.

Г) Жетон-бирочная система применяется при выводе технических устройств на продолжительную остановку.

п. 139 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

164. На какое время допускается постановка автотранспорта с работающим двигателем ближе 5 м от зданий? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не более чем на 3 минуты.

Б) Не более чем на 2 минуты.

В) Не более чем на 5 минут.

Г) Не более чем на 4 минуты.

п. 171 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

165. В каких помещениях допускается использование транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, не оборудованных нейтрализаторами выхлопных газов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не допускается ни в каких помещениях.

Б) В помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией.

В) В помещениях с естественной вентиляцией.

Г) В помещениях, оборудованных аварийной сигнализацией.

п. 172 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

166. Какое из перечисленных требований при организации работ с подрядными организациями на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности указано верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) Самовольное подключение к энергоносителям эксплуатирующей организации допускается в присутствии наблюдающего.

Б) Схемы подключения потребителей к энергоносителям (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, сжатый воздух и другие) должны быть согласованы с территориальным органом Ростехнадзора.

В) В целях соблюдения требований промышленной безопасности использование подрядными организациями технологий и оборудования для выполнения работ возможно только для задач, для которых технологии и оборудование спроектированы и изготовлены.

Г) Эксплуатирующая организация (заказчик) должна допускать подрядчика на свой объект (территорию) для выполнения работ.

п. 38 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

167. Какие из перечисленных требований к акту-допуску подрядных организаций на опасный производственный объект (ОПО) горно-металлургической промышленности указаны верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) На один объект, площадку, территорию оформляется один акт-допуск.

Б) Не допускается оформлять акты-допуски, характеризующиеся одинаковыми координатами рабочих зон.

В) Акт-допуск должен оформляться письменно или в электронном виде.

Г) Акт-допуск должен подписываться только представителями эксплуатирующей организации (заказчика).

п. 41 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

168. Какое из перечисленных требований к наряду-допуску на работы повышенной опасности указано верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) Если при выполнении работ по нарядам-допускам имели место аварии, инциденты или несчастные случаи, эти наряды-допуски следует хранить вместе с материалами расследования.

Б) Изменения в наряде-допуске во время проведения работ допускаются по решению руководителя работ.

В) Требования к условиям хранения наряда-допуска, в том числе в электронном виде, устанавливаются предписаниями Ростехнадзора.

Г) Заполнение всех граф наряда-допуска проводится в соответствии с содержанием подстрочного текста.

п. 57 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

169. Какие действия должны быть произведены в случае изменения условий производства работ и (или) при возникновении в процессе работ опасных и (или) вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском? Выберите правильный вариант ответа.

А) Работы прекращаются, наряд-допуск закрывается и выдается новый наряд-допуск для дальнейшего проведения работ.

Б) Работы продолжаются, в наряд-допуск вносятся необходимые правки.

В) Работы продолжаются, наряд-допуск остается без изменений.

Г) Работы прекращаются, в наряд-допуск вносятся правки для дальнейшего проведения работ.

п. 61 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

170. Какие из перечисленных требований к наряду-допуску на работы повышенной опасности указаны верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) При допуске бригады к работе допускающий к работе вручает первый экземпляр наряда-допуска производителю работ, а второй экземпляр наряда-допуска хранится вместе с нарядами, действующими на этот момент времени.

Б) После окончания работы наряд-допуск остается у производителя (руководителя) работ.

В) Работники бригады имеют право возвращаться после обеденного перерыва на рабочее место без производителя (руководителя) работ.

Г) При перерыве в работе в течение одной смены (обеденный перерыв, перерыв по условиям производства работ) наряд-допуск остается у производителя (руководителя) работ.

п. 65-66 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

171. Кто должен снять ограждения зоны производства работ, переносные плакаты безопасности, предупреждающие надписи, указатели, знаки безопасности после окончания работ повышенной опасности? Выберите правильный вариант ответа.

А) Производитель (руководитель) работ.

Б) Работник, выдающий наряд-допуск.

В) Допускающий к работе.

Г) Не регламентируется.

п. 70 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

172. Какие из перечисленных требований предъявляются к работникам, выполняющим газоопасные работы II группы? Выберите 2 варианта ответа.

А) Прохождение медицинского освидетельствования.

Б) Иметь соответствующую квалификацию для проведения газоопасных работ в изолирующей ГЗА.

В) Возраст не моложе 18 лет.

Г) Иметь соответствующую квалификацию для обслуживания объектов газового хозяйства.

п. 440 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

173. Какие из перечисленных газоопасных работ относятся к I группе газоопасности? Выберите правильный вариант ответа.

А) Работы, проводимые в газоопасных местах, в которых не исключена возможность снижения содержания объемной доли кислорода в воздухе ниже 19 %.

Б) Работы, проводимые в газоопасных местах, в которых не исключена возможность появления взрывопожароопасных смесей, вредных веществ выше предельно допустимой концентрации.

В) Все перечисленные работы.

Г) Работы, проводимые в газоопасных местах, в которых пребывание работников без изолирующей ГЗА смертельно опасно.

п. 80 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

174. Какие из перечисленных видов работ относятся к работам на опасных производственных объектах (ОПО) горно-металлургических производств? Выберите правильный вариант ответа.

А) Постоянные работы, выполняемые в соответствии с документированной процедурой (инструкцией, картой, регламентом), принятой в организации.

Б) Работы, связанные с аварийными ситуациями.

В) Работы повышенной опасности (сложные, разовые, уникальные).

Г) Относятся все перечисленные виды работ.

п. 2 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

175. Что требуется предпринять при необходимости ведения работ после истечения срока действия акта-допуска подрядных организаций на опасный производственный объект (ОПО) горно-металлургической промышленности? Выберите правильный вариант ответа.

А) Продлить текущий акт-допуск.

Б) Составить новый акт-допуск на следующий срок.

В) Любые из перечисленных действий на усмотрение ответственного руководителя работ.

Г) Работы продолжаются без оформления.

п. 43 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

176. Кто согласовывает перечень работ повышенной опасности на опасных производственных объектах (ОПО) горно-металлургической промышленности? Выберите правильный вариант ответа.

А) Технический руководитель организации.

Б) Руководитель газоспасательной службы.

В) Служба производственного контроля или лицо, ответственное за осуществление производственного контроля.

Г) Ростехнадзор.

п. 46 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

177. Какой из перечисленных порядок действий должен быть выполнен при утрате наряда-допуска на работы повышенной опасности? Выберите правильный вариант ответа.

А) По решению выдающего наряд-допуск.

Б) Работы должны быть прекращены. Для продолжения работ должна быть внесена запись в журнал регистрации нарядов-допусков на работы повышенной опасности.

В) Работы должны быть прекращены. На продолжение работ должен быть оформлен новый наряд-допуск, и допуск к работе произведен заново.

Г) Работы должны быть продолжены. Оформление нового наряда-допуска не требуется.

п. 72 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

178. К каким группам газоопасности могут относиться газоопасные места на опасных производственных объектах (ОПО) горно-металлургической промышленности? Выберите правильный вариант ответа.

А) К I, II, III и IV группам газоопасности.

Б) К I, II и III группам газоопасности.

В) К I и II группам газоопасности.

п. 78 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

179. До какого персонала должна доводиться информация о выполнении работ по обслуживанию оборудования и замеченных неисправностях или отклонениях от нормальной эксплуатации оборудования, при которых пределы работы технического состояния оборудования не соответствуют требованиям проектной (конструкторской) документации, документации завода-изготовителя с учетом требований и допусков производственной документации при проведении работ по обслуживанию оборудования? Выберите правильный вариант ответа.

А) До вспомогательного персонала.

Б) До технологического персонала.

В) До административного персонала.

Г) До ремонтного персонала.

п. 12 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

180. Какими специальными знаками должны быть обозначены газоопасные места? Выберите 2 варианта ответа.

А) Пожароопасно.

Б) Ведутся газоопасные работы.

В) Газоопасное место.

Г) Внимание. Опасность.

п. 85 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

181. В течение какого времени хранится журнал регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) В течение 6 месяцев с момента внесения последней записи.

Б) В течение 12 месяцев с момента внесения последней записи.

В) В течение 18 месяцев с момента внесения последней записи.

Г) В течение 3 месяцев с момента внесения последней записи.

п. 98 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

182. Какие из перечисленных условий при оформлении наряда-допуска на проведение газоопасных работ указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Наряд-допуск должен оформляться только на одну бригаду.

Б) Наряд-допуск должен оформляться только на одну газоопасную работу.

В) Наряд-допуск должен оформляться только на одну рабочую смену.

Г) Все перечисленные условия.

п. 99 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

183. С кем должен согласовать наряд-допуск ответственный исполнитель перед началом выполнения газоопасной работы? Выберите 2 варианта ответа.

А) С начальником смены.

Б) С начальником ремонта (строительства).

В) С техническим руководителем.

Г) С начальником участка, в зоне ответственности которого находится место проведения газоопасной работы.

п. 110 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

184. Кто согласовывает инструкцию, определяющую порядок подготовки и безопасного проведения газоопасных работ на опасных производственных объектах (ОПО) горно-металлургической промышленности? Выберите 2 варианта ответа.

А) Территориальный орган Ростехнадзора.

Б) Главный энергетик.

В) Служба производственного контроля.

Г) Газоспасательная служба.

п. 79 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

185. Кем определяются (назначаются) работники, выполняющие мероприятия по безопасности труда, указанные в наряде-допуске (ответственные исполнители)? Выберите правильный вариант ответа.

А) Выдающим наряд-допуск.

Б) Техническим руководителем организации.

В) Лицом, ответственным за осуществление производственного контроля.

Г) Допускающим к работе.

п. 63 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

186. Кто может проводить работы повышенной опасности на опасных производственных объектах (ОПО) горно-металлургической промышленности? Выберите правильный вариант ответа.

А) Как работники эксплуатирующей организации, так и работники подрядных организаций.

Б) Только работники подрядных организаций.

В) Только работники эксплуатирующей организации.

п. 52 ФНП Обеспечение промышленной безопасности при организации работ на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 440

187. На какой срок разрабатываются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах для объектов, на которых ведутся открытые горные работы? Выберите правильный вариант ответа.

А) На два года.

Б) На три года.

В) На один год.

Г) На пять лет.

Д) На 6 месяцев.

п. 5 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1437

188. Для реализации каких целей разрабатываются планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? Выберите правильный вариант ответа.

А) В целях регламентации действий населения, проживающего в непосредственной близости от опасного производственного объекта, в случае возникновения аварии.

Б) В целях обеспечения соответствия объекта требованиям промышленной безопасности.

В) В целях обеспечения готовности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на таких объектах.

Г) В целях регламентации действий подразделений муниципальной пожарной охраны при возникновении аварии.

п. 2 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1437

189. Кто согласовывает планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий? Выберите 2 варианта ответа.

А) Руководитель (заместитель руководителей, в должностные обязанности которых входит согласование планов мероприятий) профессиональных аварийно-спасательных служб.

Б) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В) Руководитель (заместитель руководителей, в должностные обязанности которых входит согласование планов мероприятий) профессиональных аварийно-спасательных формирований, которые привлекаются для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте.

Г) Ростехнадзор.

п. 9 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1437

190. Какая информация не содержится в общем разделе плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? Выберите правильный вариант ответа.

А) Характеристика объекта, в отношении которого разрабатывается план мероприятий.

Б) Порядок действий в случае аварии на объекте в соответствии с требованиями, установленными федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

В) Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий.

Г) Характеристики аварийности, присущие объектам, в отношении которых разрабатывается план мероприятий, и травматизма на таких объектах.

п. 11 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1437

191. В течение какого временного диапазона после реконструкции, технического перевооружения объекта или внесения изменений в технологию производства должны быть пересмотрены планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не позднее 30 календарных дней.

Б) Не позднее 15 календарных дней.

В) Не позднее 10 календарных дней.

Г) Не позднее 3 месяцев.

п. 7 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1437

192. При каких условиях эксплуатирующая организация вправе разрабатывать единый план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах на несколько опасных объектов? Выберите правильный вариант ответа.

А) В случае если это регламентировано внутренней документацией организации.

Б) План мероприятий разрабатывается на каждый опасный объект отдельно.

В) В случае если объекты зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов.

Г) В случае если 2 и более объектов, эксплуатируемых одной организацией, расположены на одном земельном участке или на смежных земельных участках.

п. 4 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1437

193. Какие разделы включает в себя план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? Выберите 2 варианта ответа.

А) Разделы, предусмотренные требованиями федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

Б) Частные разделы.

В) Дополнительные разделы.

Г) Специальные разделы.

Д) Общие разделы.

п. 10 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1437

194. Какие из перечисленных сведений не содержатся в общем разделе плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте? Выберите правильный вариант ответа.

А) Результаты расчета риска возникновения аварий на опасном производственном объекте.

Б) Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте, и их соответствие задачам по локализации и ликвидации последствий аварий.

В) Действия производственного персонала и аварийно-спасательных служб (формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

Г) Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий.

п. 11 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1437

195. Какой устанавливается срок действия для единого плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, расположенных на одном земельном участке или на смежных земельных участках? Выберите правильный вариант ответа.

А) 3 года.

Б) Наименьший срок, предусмотренный для этих объектов.

В) 5 лет.

Г) Наибольший срок, предусмотренный для этих объектов.

п. 6 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1437

196. Кто вправе утверждать планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах? Выберите 2 варианта ответа.

А) Руководители (заместители руководителей) организаций, эксплуатирующих объекты.

Б) Инспекторы Ростехнадзора.

В) Руководители обособленных подразделений юридических лиц (в случаях, предусмотренных положениями о таких обособленных подразделениях).

Г) Руководители профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований.

п. 8 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утв. постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 N 1437

197. Нахождение каких лиц запрещено на командном пункте, организованном на период ведения работ по локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте? Выберите правильный вариант ответа.

А) Руководителя работ по ликвидации аварии.

Б) Лиц, назначенных для ведения оперативных журналов и другой документации, связанной с ведением работ по локализации и ликвидации последствий аварии и горноспасательных работ.

В) Служб профессионального аварийно-спасательного формирования (групп инженерного обеспечения, аварийной контрольно-испытательной лаборатории, медицинской службы).

Г) Руководителя горноспасательных работ.

п. 12 Инструкции по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы, утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 520

198. Какой техникой должен быть оснащен командный пункт? Выберите правильный вариант ответа.

А) Аппаратурой телефонной и (или) радиосвязи с местами ведения работ по локализации и ликвидации последствий аварии.

Б) Электронно-вычислительными машинами.

В) Множительной и копировальной техникой.

Г) Всей перечисленной.

Приложение N 2 Инструкции по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы, утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 520

199. Кем из перечисленных лиц обеспечивается подача сжатого воздуха или воды к месту аварии в случаях, предусмотренных планом ликвидации аварии? Выберите правильный вариант ответа.

А) Специалистом опасного производственного объекта, ответственным за учет и выдачу индивидуальных головных светильников, самоспасателей, газоанализаторов.

Б) Начальником участка, на котором произошла авария.

В) Руководителем энергомеханической службы опасного производственного объекта.

Г) Начальником службы (участка), обеспечивающей (обеспечивающего) аэрологическую безопасность подземных горных выработок.

Приложение 5 Инструкции по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы, утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 520

200. Кем из перечисленных лиц осуществляется руководство работами по локализации и ликвидации последствий аварии? Выберите правильный вариант ответа.

А) Должностным лицом ВГСЧ.

Б) Руководителем горноспасательных работ (РГСР) - должностным лицом ПАСС(Ф), обслуживающим ОПО, назначенное распорядительным документом руководителя ПАСС(Ф).

В) Руководителем угольного разреза.

Г) Техническим руководителем (главным инженером) ОПО.

Д) Представителем территориального органа Ростехнадзора.

п. 4 Инструкции по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы, утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 520

201. Какая минимально допустимая численность горноспасательного отделения или отделения вспомогательной горноспасательной команды (ВГК) для ведения горноспасательных работ в непригодной для дыхания рудничной атмосфере при работе в подземных горных выработках? Выберите правильный вариант ответа.

А) 6 человек.

Б) 5 человек.

В) 3 человека.

Г) 2 человека.

Приложение N 6 Инструкции по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы, утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 520

202. Какие квалификационные требования предъявляются к лицам, допускаемым к руководству работами по локализации и ликвидации последствий аварии и горноспасательными работами, в соответствии с Инструкцией по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы? Выберите правильный вариант ответа.

А) Наличие стажа работы не менее 1 года в организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы.

Б) Наличие высшего образования по направлению подготовки (специальности) «Техносферная безопасность».

В) Наличие высшего или среднего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) «Горное дело» и прохождение обучения по программам подготовки руководителя работ по ликвидации аварий и руководителя горноспасательных работ соответственно.

Г) Возраст не менее 21 года, отсутствие медицинских противопоказаний для данного вида работ, наличие высшего или среднего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) «Прикладная геодезия», прохождение стажировки сроком не менее 3 месяцев.

п. 7 Инструкции по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы, утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 520

203. Кем принимаются решения об окончании, приостановлении и возобновлении работ по локализации и ликвидации последствий аварии или горноспасательных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Должностным лицом профессионального аварийно-спасательного формирования, обслуживающего опасный производственный объект.

Б) Руководителем работ по ликвидации аварии.

В) Руководителем профессионального аварийно-спасательного формирования.

Г) Руководителем горноспасательных работ.

п. 9 Инструкции по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы, утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 520

204. При каком условии пожар в наклонной горной выработке тушится активным способом дистанционно? Выберите правильный вариант ответа.

А) При угле наклона более 15°.

Б) При угле наклона более 20°.

В) При любом угле наклона наклонной горной выработки.

Г) При угле наклона более 25°.

Приложение N 8 Инструкции по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы, утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 520

205. На основании какой информации разрабатывается оперативный план по локализации и ликвидации последствий аварий? Выберите правильный вариант ответа.

А) На основании всех перечисленных данных.

Б) Только на основании поступающей на командный пункт информации.

В) Только на основании прогноза развития аварии.

п. 16 Инструкции по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы, утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 520

206. Какое из перечисленных требований является обязательным, при составлении оперативных планов по локализации и ликвидации последствий аварий? Выберите 2 варианта ответа.

А) Оперативные планы разрабатываются после окончания ведения горноспасательных работ.

Б) Последующие оперативные планы (№ 2, 3 и т. д.) разрабатываются в случаях, когда мероприятия предыдущего оперативного плана не реализованы.

В) Оперативный план не должен содержать ссылки на пункты ранее разработанных оперативных планов.

Г) Оперативный план разрабатывается на основании поступающей на контрольный пункт информации, анализа аварийной обстановки и прогноза развития аварии.

п. 16 Инструкции по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы, утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 520

207. Какие из перечисленных действий при тушении пожаров в вертикальных горных выработках указаны верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) При тушении активным способом и локализации пожаров в вертикальных горных выработках с восходящей струей воздуха с применением воды, подаваемой с поверхности, выполняются меры, исключающие опрокидывание вентиляционной струи.

Б) При тушении активным способом и локализации пожара в вертикальном стволе с исходящей вентиляционной струей или в надшахтном здании этого ствола возможно изменение направления вентиляционной струи.

В) Нахождение людей в вертикальных горных выработках во время тушения в них пожара допускается при условии выполнения мер, исключающих опрокидывание вентиляционнойструи.

Г) Пожары в вертикальных горных выработках тушатся активным способом сверху вниз.

Приложение 8 Инструкции по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы, утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 520

208. Что из перечисленного входит в обязанности руководителя работ по ликвидации аварии? Выберите 2 варианта ответа.

А) Организация ведения горноспасательных работ.

Б) Установление режима работы и отдыха работников профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований при ведении горноспасательных работ.

В) Определение общего количества и местонахождения работников, застигнутых аварией, в том числе оказавшихся в непригодной для дыхания рудничной атмосфере.

Г) Организация ведения оперативного журнала профессиональных аварийно-спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований.

Д) Организация учета работников, вышедших из зоны аварии или на поверхность.

п. 19 Инструкции по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы, утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 520

209. Что из перечисленного не входит в обязанности руководителя горноспасательных работ? Выберите 2 варианта ответа.

А) Организация ведения оперативного журнала ПАСС(Ф).

Б) Обеспечение прибытия горноспасательных отделений и других сил и средств ПАСС(Ф) для ведения горноспасательных работ в количестве и в сроки, предусмотренные ПЛА или оперативным планом.

В) Организация разработки оперативных планов.

Г) Организация первой и медицинской помощи пострадавшим.

Д) Установка режима работы и отдыха работников ПАСС(Ф).

п. 20 Инструкции по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы, утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 520

210. Кем из перечисленных лиц определяются места возведения изоляционных перемычек, предназначенных для изоляции пожарного участка, их конструкцию, последовательность и сроки возведения? Выберите правильный вариант ответа.

А) Руководителем ликвидации аварии.

Б) Руководителем опасного производственного объекта.

В) Лицом, ответственным за пожарную безопасность.

Г) Руководителем горноспасательных работ.

Д) Любым из перечисленных лиц по назначению технического руководителя опасного производственного объекта.

Приложение N 8 Инструкции по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы, утв. приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 N 520

211. Какие перечисленные требования безопасности к организации движения автомобилей на отвалах и перегрузочных пунктах указаны верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) В темное время суток работы в зоне разгрузки запрещаются.

Б) Запрещается подъезжать к бровке отвала ближе чем на 5 м или ближе расстояния, указанного в паспорте.

В) При въезде на отвалы и перегрузочные пункты должны располагаться схемы, устанавливающие порядок движения автомобилей по территории объекта. Зона разгрузки должна быть ограничена с обеих сторон знаками в виде изображения самосвала с поднятым кузовом с указателями направления разгрузки.

Г) Наезжать на предохранительный вал при разгрузке допускается только при контроле лиц технического надзора.

п. 1016 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

212. Каким перечисленным лицам разрешается проезд в многоместных кабинах автомобилей, в железнодорожных составах и кабинах локомотивов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Любым работникам карьера при наличии письменного разрешения руководителя организации.

Б) Лицам, сопровождающим составы, а также лицам сменного технического надзора и отдельным работникам при наличии у них письменного разрешения технического руководителя.

В) Только лицам, сопровождающим составы, при наличии у них письменного разрешения технического руководителя.

Г) Только представителям надзорных органов.

п. 1037 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

213. Какие перечисленные требования электробезопасности, предъявляемые к светильникам с лампами накаливания, устанавливаемые в помещениях с повышенной опасностью ниже 2,5 м от пола, указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Все перечисленные требования указаны верно.

Б) Должны иметь защиту не ниже IP 44.

В) Должны быть специальной конструкции либо использовать напряжение не выше 50В с заземлением металлической арматуры.

Г) Должны обеспечивать освещенность не менее 300 лк.

п. 1460 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

214. Как часто должен производиться наружный осмотр защитных заземлений персоналом, работающим на электроустановках? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже одного раза в 3 месяца.

Б) Не реже одного раза в месяц.

В) Ежесменно.

Г) Еженедельно.

п. 1605 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

215. С какой периодичностью должны проходить обучение (инструктаж) по безопасным приемам и методам выполнения работ и проверку знания инструкций по профессиям рабочие, ведущие горные работы, работы по переработке полезных ископаемых? Выберите правильный вариант ответа.

А) Инструктаж по безопасным приемам выполнения работ - не реже одного раза в месяц и проверку знаний инструкций по профессиям - не реже одного раза в 3 месяца.

Б) Инструктаж по безопасным приемам выполнения работ - не реже одного раза в год и проверку знаний инструкций по профессиям - не реже чем каждые 6 месяцев.

В) Инструктаж по безопасным приемам выполнения работ - не реже чем каждые 6 месяцев и проверку знаний инструкций по профессиям - не реже одного раза в год.

Г) Инструктаж по безопасным приемам выполнения работ - не реже чем каждые 3 месяца и проверку знаний инструкций по профессиям - не реже одного раза в год.

п. 32 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

216. При каком условии (за исключением аварийных случаев) допускается остановка объектов жизнеобеспечения (электростанций, водоотливов, калориферных установок, котельных, насосных противопожарных систем)? Выберите правильный вариант ответа.

А) По согласованию с органами местного самоуправления.

Б) По разрешению главного механика организации, согласованному с руководителем организации.

В) По письменному разрешению технического руководителя эксплуатирующей организации.

Г) По распоряжению руководителя организации.

п. 42 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

217. На каком транспорте осуществляется доставка работников к месту работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Только на специальном транспорте.

Б) На любых вагонах или на любом автотранспорте.

В) Только на автотранспорте.

Г) На любом транспорте, утвержденным начальником участка.

п. 47 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

218. Как должен восприниматься каждый неправильно поданный или непонятный сигнал машинистом? Выберите правильный вариант ответа.

А) Как сигнал «Назад».

Б) Как сигнал «Вниз».

В) Как сигнал «Вверх».

Г) Как сигнал «Стоп».

п. 62 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

219. Какие перечисленные меры должны быть предприняты в отношении элеваторов, транспортирующих мокрые продукты, в целях избежания разбрызгивания пульпы? Выберите правильный вариант ответа.

А) Никаких дополнительных мер не предусматривается, рабочие должны быть одеты в специальные защитные костюмы.

Б) Они должны быть закрыты по всей длине предохранительными щитами или кожухами.

В) Они должны иметь защитные ограждения только у мест загрузки и разгрузки элеваторов.

Г) Они должны иметь плотное покрытие.

п. 1205 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

220. Какими перечисленными устройствами должны оборудоваться все цепные элеваторы? Выберите правильный вариант ответа.

А) Ограничителями хода.

Б) Предохранительными устройствами.

В) Специальными устройствами блокировки и аварийных остановок.

Г) Тормозными устройствами, исключающими обратный ход кольцевой цепи, и ловителями при ее разрыве.

п. 1206 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

221. На какие перечисленные предприятия (организации) не распространяется действие Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых? Выберите правильный вариант ответа.

А) На предприятия (организации) по переработке твердых горючих полезных ископаемых.

Б) На предприятия по переработке негорючих твердых полезных ископаемых.

В) На гидрометаллургические фабрики.

Г) На объекты кучного выщелачивания.

п. 3 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

222. В соответствии с какими документами должна производиться эксплуатация оборудования? Выберите правильный вариант ответа.

А) В соответствии с руководством по эксплуатации, техническими паспортами (формулярами) и другой документацией заводов-изготовителей.

Б) Только в соответствии с руководствами по их эксплуатации.

В) Только в соответствии с инструкциями.

Г) Только в соответствии с техническими режимами.

п. 58 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

223. Кто должен осуществлять эксплуатацию электроустановок? Выберите правильный вариант ответа.

А) Лица, прошедшие обучение и сдавшие экзамен на знание ими обслуживаемого оборудования.

Б) Лица, имеющие соответствующее образование.

В) Персонал, прошедший обучение.

Г) Специально подготовленный электротехнический и электротехнологический персонал, прошедший обучение по безопасным методам работы и проверку знаний в квалификационной комиссии с присвоением соответствующей группы допуска по электробезопасности.

п. 1444 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

224. Какой перечисленной защитой, срабатывающей после подачи напряжения питания, должны быть снабжены электроприводы технологического оборудования? Выберите правильный вариант ответа.

А) Блокировкой, исключающей самозапуск.

Б) Защитой от колебаний нагрузки.

В) Защитой от перегрузки.

п. 1552 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

225. Как часто производится измерение сопротивления изоляции? Выберите правильный вариант ответа.

А) Ежесменно.

Б) Не реже одного раза в месяц.

В) Не реже одного раза в 6 месяцев.

Г) Не реже одного раза в 3 месяца.

п. 1556 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

226. Каким способом допускается передвижение людей по территории объектов ведения горных работ и переработки полезных ископаемых? Выберите правильный вариант ответа.

А) Только на автомобильном транспорте.

Б) По специально устроенным пешеходным дорожкам или по обочинам автодорог навстречу движущемуся автотранспорту по утвержденному маршруту.

В) Правилами не регламентируется.

п. 46 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

227. Какие перечисленные требования применяются в местах прохода и проезда людей под ленточными конвейерами? Выберите правильный вариант ответа.

А) Необходимо установить плакаты, предупреждающие о возможном поражении падающими с ленты кусками транспортируемого материала.

Б) Необходимо установить защитные полки, предохраняющие от возможного поражения падающими с ленты кусками транспортируемого материала, а со стороны основного прохода для людей по всей длине конвейера ролики рабочей и холостой ветви ленты должны иметь ограждения, не блокируемые с приводом конвейера.

В) Необходимо только установить защитное ограждение, исключающее возможность прохода или проезда под ленточными конвейерами.

п. 970, 1186 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

228. Через какое время после проведения массового взрыва разрешается допускать работников на рабочие места? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не ранее чем через 30 минут.

Б) Не ранее чем через 1 час.

В) Не ранее чем через 60 минут

Г) Не ранее чем через 10 минут

п. 1223 ФНП Правил безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, утв. приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 N 505

229. Какие перечисленные сведения должен содержать специальный проект, в соответствии с которым осуществляются горные работы при комбинированной разработке месторождений полезных ископаемых, наряду с принятыми техническими решениями? Выберите правильный вариант ответа.

А) Обоснование производственной (технической) возможности и технико-экономической целесообразности комбинированной разработки месторождения.2.Функции и ответственность инженерно-технических служб рудника.

Б) Все перечисленные.

В) Параметры карьерного и шахтного полей с запасами руды, намечаемые к отработке открытым и подземным способами.

п. 1 РД 06-174-97 Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых

230. Какие перечисленные факторы необходимо учитывать при проектировании, строительстве и эксплуатации горнорудных предприятий с комбинированной (совмещенной) разработкой? Выберите правильный вариант ответа.

А) Все перечисленные факторы.

Б) Только подработанность массивов горных пород, слагающих борта карьера.

В) Только исключение прорывов в подземные горные выработки паводковых и ливневых вод.

Г) Только наличие подземных пустот в границах и под дном карьера.

п. 18 РД 06-174-97 Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых

231. Какими перечисленными системами разработки следует производить подземные горные работы при совместной разработке месторождения? Выберите правильный вариант ответа.

А) Любыми системами разработки.

Б) Только системами разработки с закладкой выработанного пространства.

В) В каждом конкретном случае возможность применения той или иной системы разработки устанавливается проектной организацией по согласованию с Ростехнадзором.

Г) Преимущественно системами с поддержанием выработанного пространства.

п. 26 РД 06-174-97 Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых

232. Относится ли вид полезного ископаемого разрабатываемого месторождения к основным факторам, которые должны учитываться при проектировании, строительстве и эксплуатации горнодобывающих предприятий с комбинированной (совмещенной) разработкой месторождения? Выберите правильный вариант ответа.

А) Относится.

Б) Не относится, если отсутствует склонность месторождения или массива горных пород или их части к горным ударам.

В) Относится, если имеется вероятность возникновения пожаров при совмещенной разработке месторождений полезных ископаемых склонных к самовозгоранию.

Г) Не относится.

п. 5 РД 06-174-97 Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых

233. После проведения каких перечисленных мероприятий работники шахты допускаются в район проведенного массового взрыва? Выберите правильный вариант ответа.

А) После восстановления нормальной рудничной атмосферы, приведения выработок в безопасное состояние и проверки аварийно-спасательным формированием, но не ранее чем через 8 часов после взрыва.

Б) Только после приведения выработок в безопасное состояние и проверки аварийно-спасательным формированием, но не ранее чем через 2 часа после взрыва.

В) Только после восстановления нормальной рудничной атмосферы и проверки начальником участка состояния действующих выработок.

п. 52 РД 06-174-97 Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых

234. Какие перечисленные мероприятия не допускаются при комбинированной разработке месторождений? Выберите правильный вариант ответа.

А) Применение систем разработки, исключающих сдвижение (разрушение) массива предохранительного целика.

Б) Несвоевременная отработка и разрушение рудных целиков и потолочин в руднике от массовых взрывов.

В) Применение нагнетательного способа проветривания подземных выработок.

Г) Ограничение мощности массовых взрывов в карьере и подземных выработках.

п. 9-11 РД 06-174-97 Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых

235. Какое из перечисленных требований к системам вентиляции при (совмещенной) разработке месторождения указано неверно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Способы проветривания рудников (шахт) определяются проектом с учетом образования избыточной депрессии в зоне влияния открытых работ.

Б) Вспомогательные нагнетательные вентиляторы должны быть максимально приближены к зонам аэродинамических связей с обеспечением подпора воздуха в подземных выработках.

В) Вентиляция горных работ при вскрытии и отработке запасов руд, находящихся в бортах и под дном карьера, может быть принята только локальной через вскрывающие выработки из карьера.

Г) При комбинированной (совмещенной) разработке месторождения и наличии аэродинамических связей подземных выработок с карьерным пространством предусматривается нагнетательный способ общерудничной системы проветривания.

п. 53-55 РД 06-174-97 Инструкция по безопасному ведению горных работ при комбинированной (совмещенной) разработке рудных и нерудных месторождений полезных ископаемых

236. На каких перечисленных участках возможных деформаций должна выполняться закладка наблюдательных станций? Выберите правильный вариант ответа.

А) На слабых пластичных, обводненных или сильно трещиноватых пород в горном массиве, формирующих борт, уступ или отвал.

Б) На всех перечисленных.

В) На слабых контактов, поверхностей тектонических нарушений, имеющих наклон в сторону выработанного пространства и простирание близкое к простиранию борта.

Приложение N 8 Правил обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 439

237. Что из перечисленного относится к основным характеристикам, которые должны учитываться при оценке устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов в массивах дисперсных горных пород? Выберите правильный вариант ответа.

А) Несоответствие углов наклона бортов, откосов уступов и отвалов или несоответствие их высот геологическим условиям.

Б) Отсутствие дренажа или недостаточная его эффективность.

В) Набухание, снижение прочности и развитие локальных деформаций уступов и их групп.

Г) Относительная деформация набухания под нагрузкой (для глинистых пород).

Д) Все перечисленное.

п. 12 Правил обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 439

238. Какие перечисленные визуальные и инструментальные наблюдения должна обеспечить организация, эксплуатирующая объект ведения открытых горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) За поверхностной эрозией песчано-глинистых рыхлых пород, слагающих борта карьеров.

Б) За закарстованностью месторождения.

В) За состоянием бортов, уступов и откосов.

Г) За проявлениями удароопасности горных пород, вмещающих полезное ископаемое.

п. 5 Правил обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 439

239. Кем и как часто должны проводиться визуальные наблюдения за устойчивостью бортов, уступов, откосов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Участковым маркшейдером или геологом не реже одного раза в полугодие.

Б) Главным инженером карьера ежеквартально.

В) Комиссией в составе главного инженера карьера и главного маркшейдера карьера раз в полугодие.

Г) Специалистами геологической и маркшейдерской служб не реже одного раза в месяц.

п. 54 Правил обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 439

240. Какие визуальные и инструментальные наблюдения должны проводиться на объектах ведения открытых горных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) За состоянием бортов, уступов и откосов.

Б) За поверхностной эрозией песчано-глинистых рыхлых пород, слагающих борта карьеров.

В) За проявлениями удароопасности горных пород, вмещающих полезное ископаемое.

Г) За закарстованностью месторождения.

п. 52 Правил обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов и откосов отвалов, утв. приказом Ростехнадзора от 13.11.2020 N 439

© Материал из Справочной системы «Промбезопасность»
https://1prombez.ru
Дата копирования: 15.09.2026