Актуально на 25 сент 2026

Б.1.1. Эксплуатация химически опасных производственных объектов. Вопросы теста с ответами.

В материале вопросы аттестации по промбезопасности, утвержденные Распоряжением Ростехнадзора от 01.08.2024 № 72-рп.

1. Какое число копий технологических регламентов должно иметься на химически опасном производственном объекте? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 6.

Б) Количество копий определяется эксплуатирующей организацией.

В) Не менее 15.

Г) Не менее 10.

п. 101 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

2. Что из перечисленного необходимо выполнить организации, эксплуатирующей химически опасный производственный объект, в целях приведения его в соответствие требованиям Правил безопасности химически опасных производственных объектов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Провести экспертизу промышленной безопасности.

Б) Немедленно сообщить в Ростехнадзор о выявленных в рамках проведения производственного контроля несоответствиях Правилам.

В) Провести комплексное обследование фактического состояния химически опасного производственного объекта и при выявлении отклонений разработать комплекс компенсационных мер по дальнейшей безопасной эксплуатации таких объектов, организовать внесение изменений в проектную документацию, документацию на техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию ХОПО или ее разработку вновь.

Г) Провести реконструкцию химически опасного производственного объекта.

п. 5 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

3. Каким показателем из перечисленных характеризуется уровень взрывоопасности технологических блоков, входящих в технологическую систему? Выберите правильный вариант ответа.

А) Энергией сгорания парогазовой фазы в кДж.

Б) Радиусом зон разрушения в м.

В) Приведенной массой вещества, участвующего во взрыве, в кг.

Г) Категорией взрывоопасности технологических блоков.

п. 5 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533

4. В какой документации указывают регламентированные значения параметров по ведению технологического процесса? Выберите правильный вариант ответа.

А) В технологическом регламенте.

Б) В руководствах по безопасности.

В) В техническом регламенте.

Г) В проектной документации.

п. 8 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

5. Какие данные нужно указывать в описании процессов разделения химических продуктов (горючих или их смесей с негорючими) в разделе технологического регламента «Описание технологического процесса и схемы»? Выберите правильный вариант ответа.

А) Степень разделения сред и меры взрывобезопасности, предотвращающие образование взрывоопасных смесей на всех стадиях процесса.

Б) Показатели взрывопожароопасности, а также токсичные свойства всех веществ, участвующих в процессе на всех стадиях.

В) Степень разделения сред, показатели пожароопасности и токсичности.

п. 50 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

6. Что из перечисленного не обеспечивает прямого влияния на химическую безопасность проведения отдельного технологического процесса? Выберите правильный вариант ответа.

А) Надежное энергообеспечение.

Б) Рациональный подбор взаимодействующих компонентов исходя из условия максимального снижения или исключения образования химически опасных смесей или продуктов.

В) Наличие средств индивидуальной защиты у персонала, обслуживающего технологические установки.

Г) Применение компонентов в фазовом состоянии, затрудняющем или исключающем образование химически опасной смеси.

п. 10 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

7. В течение какого количества времени в химико-технологической системе средства обеспечения энергоустойчивости должны обеспечивать способность функционирования средств противоаварийной защиты? Выберите правильный вариант ответа.

А) В течение 24 часов.

Б) В течение времени, установленного проектной документацией.

В) В течение времени, достаточного для исключения опасной ситуации.

Г) В течение 8 часов.

п. 14 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

8. Какая должна быть температура воды для охлаждения компрессора на входе и на выходе из рубашек цилиндров, если заводом-изготовителем не предусмотрены ее предельные значения? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не ниже 20 °C и не более 50 °C соответственно.

Б) Не ниже 5 °C и не более 35 °C соответственно.

В) Не ниже 10 °C и не более 45 °C соответственно.

Г) Не ниже 15 °C и не более 40 °C соответственно.

п. 672 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

9. В каком случае из перечисленных аппарат (сосуд) должен быть выведен из работы? Выберите правильный вариант ответа.

А) В случае неисправности указателя уровня жидкости.

Б) В случае неисправности предусмотренных проектной документацией контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.

В) В случае неисправности предохранительных клапанов.

Г) Во всех перечисленных случаях.

п. 692 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

10. Какое минимальное количество времени должен находиться под пробным давлением сосуд (аппарат), трубопровод до постепенного снижения давления до расчетного, при котором проводится осмотр наружной поверхности сосуда (аппарата, трубопровода) с проверкой плотности его швов и разъемных соединений мыльным раствором или другим способом? Выберите правильный вариант ответа.

А) 15 минут.

Б) 10 минут.

В) 20 минут.

Г) 60 минут.

п. 626 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

11. Кто ставит подпись под грифом "согласовано" в технологическом регламенте? Выберите 2 варианта ответа.

А) Начальник производства.

Б) Начальник производственно-технического (технического) отдела организации.

В) Главный механик и главный энергетик организации.

Г) Главный метролог организации.

п. 100 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

12. В каком случае из перечисленных допускается использование ртутных термометров и ртутных устройств для измерения температуры в контрольных точках аммиачной холодильной системы? Выберите правильный вариант ответа.

А) Если используется защита от механических повреждений.

Б) Если это обосновано проектной документацией.

В) Не допускается ни в каком случае.

п. 569 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500)

13. Какая степень защиты должна быть у электроприборов и средств автоматического и дистанционного управления, располагающихся в помещениях с аммиачным оборудованием? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не ниже IP44.

Б) Не ниже IP65.

В) Не ниже IP20.

Г) Не ниже IP54.

п. 551 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

14. Какой допускается максимальный срок действия разовых (опытных) технологических регламентов, в соответствии с которыми проводится наработка опытной продукции в течение нескольких лет? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не более 3 лет.

Б) Не более 10 лет.

В) Не более 5 лет.

Г) Не более 1 года.

п. 111 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

15. Какие варианты расчета материального баланса должны быть выполнены в разделе технологического регламента «Материальный баланс»? Выберите правильный вариант ответа.

А) На один производственный поток или на мощность производства в целом.

Б) На единицу времени (час).

В) На единицу выпускаемой продукции.

Г) Все перечисленные.

п. 60 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

16. Какое время срабатывания должно быть у автоматических быстродействующих запорных и (или) отсекающих устройств на объектах I и II классов опасности? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не более 300 секунд.

Б) Не более 240 секунд.

В) Не более 12 секунд.

Г) Не более 120 секунд.

п. 17 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

17. Как определяется время срабатывания запорных и (или) отсекающих устройств для каждого технологического блока? Выберите правильный вариант ответа.

А) Время срабатывания определяется расчетом для технологических блоков I и II категорий взрывоопасности и установлено для блоков III категории.

Б) Время срабатывания определяется расчетом.

В) Время срабатывания определяется расчетом для технологических блоков III категории взрывоопасности и установлено для блоков I и II категорий.

Г) Время срабатывания установлено для каждого технологического блока в соответствии с категорией взрывоопасности.

п. 36 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533

18. Какое время срабатывания автоматических быстродействующих запорных и (или) отсекающих устройств должно быть на объектах III класса опасности? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 240 секунд.

Б) Не более 120 секунд.

В) Не менее 300 секунд.

Г) Не менее 12 секунд.

п. 17 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

19. В каком документе организации, эксплуатирующей химически опасные производственные объекты I, II и III классов опасности, предусматриваются действия работников по предупреждению аварий, их локализации и максимальному снижению тяжести последствий? Выберите правильный вариант ответа.

А) Только в Положении о производственном контроле.

Б) В техническом регламенте.

В) В плане мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

Г) В технологическом регламенте.

п. 25 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

20. Какие виды технологических регламентов предусматриваются в зависимости от целей осуществляемых работ и степени освоенности производств? Выберите правильный вариант ответа.

А) Периодически пересматриваемые.

Б) Входящие в состав проектной документации или пусковые.

В) Постоянные, временные, разовые и лабораторные.

п. 35 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

21. Каким образом выполняется описание технологической схемы в разделе технологического регламента «Описание технологического процесса и схемы»? Выберите правильный вариант ответа.

А) По стадиям технологического процесса, начиная с поступления и подготовки сырья и кончая отгрузкой готового продукта.

Б) По стадиям технологического процесса, начиная с загрузки сырья в технологическое оборудование и кончая отгрузкой готового продукта.

В) По стадиям технологического процесса, начиная с загрузки сырья в технологическое оборудование.

п. 49 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

22. На основе каких данных из перечисленных для действующих производств составляется материальный баланс? Выберите правильный вариант ответа.

А) На основе данных проектной документации.

Б) На основе достигнутых показателей работы производств в последний год перед составлением технологического регламента.

В) На основе данных проектной документации с учетом внесенных в нее изменений, включения или исключения дополнительных операций или стадий.

п. 62 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

23. Какие действия из перечисленных необходимо выполнить с оборудованием, выведенным из действующей технологической системы? Выберите правильный вариант ответа.

А) Оборудование должно быть демонтировано, если оно расположено в одном помещении с взрывоопасными технологическими блоками, а при расположении на наружной установке оно должно быть изолировано от действующих технологических систем.

Б) Оборудование должно быть демонтировано.

В) Оборудование должно быть демонтировано, если оно расположено в одном помещении с технологическими блоками I и (или) II категорий взрывоопасности, во всех остальных случаях оно должно быть изолировано от действующих технологических систем.

Г) Оборудование должно быть изолировано от действующей технологической системы, и нанесенное на нем обозначение номера по технологической документации должно быть на схеме закрашено.

п. 180 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533

24. Какой показатель является критерием установления в проектной документации категории взрывоопасности технологических блоков? Выберите правильный вариант ответа.

А) Расчетное значение относительных энергетических потенциалов технологических блоков, входящих в технологическую систему.

Б) Класс опасности обращающихся в процессе веществ.

В) Температура самовоспламенения паров обращающихся в процессе веществ.

Г) Скорость распространения горения обращающихся в процессе веществ.

п. 6 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533

25. В каком случае поверхности аппаратов, находящихся в помещении, должны быть теплоизолированы несгораемыми материалами в процессе производства фосфора и его соединений? Выберите правильный вариант ответа.

А) При температуре поверхности 25 °C и выше.

Б) При температуре поверхности 45 °C и выше.

В) При наличии проходов для персонала в непосредственной близости от аппаратов.

Г) При температуре поверхности 35 °C и выше.

п. 315 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

26. В течение какого количества времени и при каком давлении следует проводить вакуумирование холодильной установки после пневматических испытаний перед пуском в эксплуатацию? Выберите правильный вариант ответа.

А) В течение 18 часов при остаточном давлении 0,01 МПа (0,1 кгс/см2).

Б) В течение 15 часов при остаточном давлении 0,03 МПа (0,3 кгс/см2).

В) В течение 10 часов при остаточном давлении 0,015 МПа (0,15 кгс/см2).

Г) В течение 7 часов при остаточном давлении 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).

п. 630 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

27. Какой процент первичного заполнения жидким аммиаком внутреннего объема должен быть у воздухоохладителей с верхней подачей аммиака? Выберите правильный вариант ответа.

А) 0,15

Б) 0,3

В) 0,5

Г) 0,8

п. 631 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

28. Для какого оборудования процент первичного заполнения жидким аммиаком не превышает 30 %? Выберите правильный вариант ответа.

А) Для испарителей кожухотрубных и вертикально-трубных.

Б) Для батарей холодильных камер с верхней подачей аммиака.

В) Для ресиверов линейных.

Г) Для воздухоохладителей с нижней подачей аммиака.

п. 631 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

29. С какой периодичностью необходимо проверять на присутствие аммиака промежуточный хладоноситель в системах охлаждения? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже одного раза в неделю.

Б) Не реже одного раза в месяц.

В) Не реже одного раза в полгода.

Г) Не реже одного раза в год.

Д) Не реже одного раза в три месяца.

п. 689 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

30. Кем утверждаются годовые и месячные графики (с учетом фактической наработки оборудования) ремонта холодильного оборудования? Выберите правильный вариант ответа.

А) Техническим руководителем организации.

Б) Руководителем организации.

В) Начальником службы производственного контроля.

п. 703 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

31. На каких участках аммиачных трубопроводов из перечисленных должны наноситься три опознавательных кольца? Выберите правильный вариант ответа.

А) На парожидкостных и жидкостных линиях стороны низкого давления систем холодоснабжения.

Б) На паровых линиях стороны низкого давления систем холодоснабжения.

В) На паровых линиях стороны высокого давления.

Г) На жидкостных линиях стороны высокого давления.

Приложение N13 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

32. В соответствии с какими из перечисленных документами ведутся технологические процессы на химически опасных производственных объектах? Выберите правильный вариант ответа.

А) В соответствии с декларацией промышленной безопасности.

Б) В соответствии с технологическими регламентами на производство продукции.

В) В соответствии с руководствами (инструкциями) по эксплуатации технических устройств.

Г) В соответствии с проектной документацией.

п. 29 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

33. Кем определяется срок действия временного технологического регламента при отсутствии установленных планами норм освоения производства? Выберите правильный вариант ответа.

А) Лицом, утверждающим технологический регламент.

Б) Комиссией организации под председательством представителя проектной организации.

В) Технологическим руководителем организации.

Г) В соответствии с проектной документацией.

п. 108 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

34. В каком случае из перечисленных допускается предусматривать отдельные отделители жидкости, соединенные трубопроводами с циркуляционными (защитными) ресиверами, не совмещающими функции отделителя жидкости, для отделения жидкой фазы из перемещаемой парожидкостной смеси в системах холодоснабжения? Выберите правильный вариант ответа.

А) Допускается в обоснованных в проектной документации случаях.

Б) Допускается для аппаратов вертикального типа.

В) Допускается для аппаратов горизонтального типа.

Г) Не допускается ни в каком случае.

п. 454 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

35. В каких местах допускается размещать насосы оборотного водоснабжения в случае, если это обосновано в проектной документации? Укажите все правильные ответы.

А) В машинном отделении.

Б) Над машинным отделением.

В) На открытой площадке.

Г) В аппаратном отделении.

п. 469 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

36. Каким образом должны быть обозначены средства автоматики, используемые по плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий? Выберите правильный вариант ответа.

А) Средства автоматики должны быть обозначены по месту их установки и указаны в технологическом регламенте на производство продукции и инструкциях.

Б) Средства автоматики должны быть обозначены только в технологическом регламенте на производство продукции.

В) Средства автоматики должны быть обозначены на мнемосхемах.

Г) Требования к обозначению определяются при разработке плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.

п. 223 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533

37. Как осуществляется возврат технологического объекта в рабочее состояние после срабатывания системы противоаварийной защиты? Выберите правильный вариант ответа.

А) Обслуживающим персоналом по инструкции.

Б) Средствами автоматического управления объектом по действующим программам после производства персоналом всех необходимых по инструкции переключений.

В) Средствами автоматического управления объектом по действующим программам.

Г) Средствами автоматического управления объектом по действующим программам после устранения причин, приведших к срабатыванию системы противоаварийной защиты.

п. 184 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

38. При проведении каких мероприятий обеспечивается надежность обеспечения средств управления и систем противоаварийной защиты сжатым воздухом? Выберите правильный вариант ответа.

А) Установкой буферных емкостей (реципиентов), обеспечивающих питание воздухом систем контроля, управления и противоаварийной защиты в течение 1 часа.

Б) Установкой буферных емкостей (реципиентов), обеспечивающих питание воздухом систем контроля, управления и противоаварийной защиты при остановке компрессоров в течение времени, достаточного для безаварийной остановки объекта, что должно быть подтверждено расчетом.

В) Установкой резервного компрессора с включением его автоматически при остановке рабочего.

Г) Переключением сети воздуха контрольно-измерительных приборов и устройств автоматического регулирования на заводскую сеть сжатого воздуха через осушитель.

п. 268 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533

39. Как осуществляется управление подачей инертных сред на установку с технологическими блоками I, II и III категорий взрывоопасности там, где при отклонении от регламентированных значений параметров возможно образование взрывоопасных смесей? Выберите правильный вариант ответа.

А) Для установок с технологическими блоками I категории взрывоопасности - автоматическое управление, для установок с технологическими блоками II категории взрывоопасности - ручное, дистанционное, для установок с технологическими блоками III категории взрывоопасности допускается ручное по месту.

Б) Для установок с технологическими блоками I, II и III категорий взрывоопасности - автоматическое управление, а при Qв ≤ 10 - управление ручное, дистанционное.

В) Для установок с технологическими блоками I, II и III категорий взрывоопасности - автоматическое управление.

Г) Для установок с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности, предусматривается автоматическое управление подачей инертных сред, с технологическими блоками III категории - управление дистанционное, неавтоматическое, а при Qв ≤ 10 допускается ручное управление.

п. 22 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533

40. Чем из перечисленного оснащаются производства, имеющие в своем составе технологические блоки III категории взрывоопасности, для предупреждения выбросов горючих продуктов в окружающую среду или максимального ограничения их количества? Выберите правильный вариант ответа.

А) Средствами контроля параметров, значения которых определяют взрывоопасность процесса.

Б) Средствами обеспечения питания инертными газами систем контрольно-измерительных приборов и автоматики.

В) Системами ручного (без применения вычислительной техники) регулирования.

п. 35 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533

41. Кем из перечисленных лиц утверждаются все виды технологических регламентов, кроме разовых (опытных) регламентов для опытных установок, а также опытных работ, проводимых на действующих производствах? Выберите правильный вариант ответа.

А) Начальник отдела технического контроля организации, эксплуатирующей химико-технологическое производство.

Б) Руководитель (или его заместитель) организации, эксплуатирующей химико-технологическое производство.

В) Специально созданная комиссия организации, эксплуатирующей химико-технологическое производство.

Г) Технологический руководитель организации, эксплуатирующей химико-технологическое производство.

п. 94 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

42. Кем из перечисленных разрабатываются все виды технологических регламентов, кроме разовых (опытных) регламентов для опытных установок, а также опытных работ, проводимых на действующих производствах? Выберите правильный вариант ответа.

А) Комиссией под председательством инспектора территориального органа Ростехнадзора.

Б) Организацией, эксплуатирующей химико-технологическое производство.

В) Организацией-разработчиком процесса.

Г) Специализированной сторонней организацией.

п. 92 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

43. Чем осуществляется продувка резервуаров для хранения жидкого аммиака перед включением в работу, а также перед проведением ремонта? Выберите правильный вариант ответа.

А) Любым инертным газом.

Б) Кислородом.

В) Паром.

Г) Азотом.

п. 1348 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

44. Чем должен продуваться изотермический резервуар перед наливом в него жидкого аммиака? Выберите правильный вариант ответа.

А) Инертным газом.

Б) Азотом.

В) Газообразным аммиаком.

Г) Кислородом.

п. 1350 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

45. Кем определяется выбор достаточных и необходимых условий организации реакционных процессов, протекающих с возможным образованием промежуточных перекисных соединений, побочных взрывоопасных продуктов осмоления и уплотнения (полимеризации, поликонденсации) и других нестабильных веществ с вероятным их отложением в аппаратуре и трубопроводах? Выберите правильный вариант ответа.

А) Разработчик проекта.

Б) Разработчики проекта и процесса.

В) Разработчик процесса.

Г) Заказчик в задании на проектирование.

п. 106 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533

46. Каким образом должно быть организовано управление задвижками на трубопроводах, по которым на сливо-наливные эстакады поступают сжиженные горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости? Выберите правильный вариант ответа.

А) По месту и дистанционно (из безопасного места).

Б) Дистанционно (из безопасного места).

В) По месту.

Г) Определяется разработчиком проекта.

п. 135 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533

47. В соответствии с какими сведениями должен осуществляться выбор технологического оборудования для обеспечения технологических процессов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Расчетные данные, которым должны соответствовать параметры оборудования, и требования действующих нормативных документов.

Б) Задание на проектирование, требования нормативных правовых актов в области промышленной безопасности, категория взрывоопасности технологических блоков.

В) Расчетные данные, которым должны соответствовать параметры оборудования, и показатели надежности.

Г) Требования действующих нормативных документов, расчетные данные, которым должны соответствовать параметры оборудования, задание на проектирование.

п. 160 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533

48. Какими блокировками из перечисленных должны быть оснащены насосы, применяемые для нагнетания сжиженных горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей? Выберите правильный вариант ответа.

А) Блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу при отклонениях от опасных значений в расходной и приемной емкостях.

Б) Блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе или отклонениях ее уровней в приемной и расходной емкостях от предельно допустимых значений.

В) Блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу при отсутствии перемещаемой среды и достижении опасных значений параметров в расходной и приемной емкостях.

Г) Блокировками, исключающими пуск или прекращающими работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе, достижении опасных значений в приемной емкости.

п. 53 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533

49. Посредством чего из перечисленного обеспечивается отработка персоналом практических навыков безопасного выполнения работ, предупреждения аварий и ликвидации их последствий на технологических объектах с блоками I и II категорий взрывоопасности? Выберите правильный вариант ответа.

А) Посредством наличия собственных специализированных центров обучения и подготовки производственного персонала.

Б) Посредством допуска персонала к самостоятельной работе не ранее чем через 6 месяцев после стажировки на объекте.

В) Посредством прохождения курса подготовки с использованием современных технических средств обучения и отработки навыков (компьютерные тренажеры, учебно-тренировочные полигоны).

Г) Посредством наглядных пособий (плакатов) по охране труда.

п. 13 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533

50. Кем и на какой срок может продлеваться наряд-допуск на проведение газоопасных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Руководителем структурного подразделения, или лицом, его замещающим, не более чем на 1 дневную рабочую смену.

Б) Лицом, зарегистрировавшим наряд-допуск не более чем на 1 дневную смену.

В) Лицом, зарегистрировавшим наряд-допуск на требуемый для окончания работ срок.

Г) Руководителем структурного подразделения не более чем на 1 рабочую смену.

п. 20 ФНП Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528

51. Какие противоаварийные устройства из перечисленных необходимо применять в технологических системах для предупреждения аварий и предотвращения их развития? Выберите правильный вариант ответа.

А) Запорную арматуру, предохранительные устройства от превышения давления, огнепреградители, автоматические системы подавления взрыва и системы для аварийного опорожнения аппаратов.

Б) Запорная и запорно-регулирующая арматура, клапаны, отсекающие и другие отключающие устройства, предохранительные устройства от превышения давления.

В) Запорную арматуру, средства защиты от превышения давления, огнепреградители.

Г) Все устройства, задействованные в системе противоаварийной защиты, включая исполнительные механизмы.

п. 153 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

52. В каком месте допускается размещать оборудование, работающее на аммиаке? Выберите правильный вариант ответа.

А) В машинном или аппаратном отделении.

Б) В помещении потребителей холода.

В) На открытой площадке.

Г) Во всех перечисленных местах.

п. 467 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

53. С какой периодичностью должны проверяться на давление срабатывания предохранительные устройства компрессорных агрегатов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже 1 раза в 10 лет.

Б) Сроки проверки устанавливаются технологическим регламентом и эксплуатационной документацией.

В) Не реже 1 раза в 5 лет.

Г) Не реже 1 раза в 3 года.

п. 548 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

54. Какие из перечисленных требований к поддонам (приямкам) для сбора жидкого аммиака в случае разгерметизации сосуда указаны верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) Глубина приямка должна быть не более 3 м.

Б) Приямки должны иметь не менее двух лестниц, а при глубине приямка более 2 м - выход непосредственно наружу.

В) Расчетный уровень жидкого аммиака в случае аварийного вытекания хладагента из наиболее аммиакоемкого сосуда в поддон (приямок) должен быть ниже бортика поддона (края приямка).

Г) Количество пролитого аммиака из циркуляционного ресивера должно определяться по максимально допустимому заполнению сосуда.

Д) Количество пролитого аммиака из защитного ресивера должно определяться по рабочему заполнению сосуда.

п. 475 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

55. В каких случаях применение гибких резиновых или пластмассовых шлангов не допускается? Выберите правильный вариант ответа.

А) В качестве стационарных трубопроводов для отсоса паров или подачи жидкого аммиака.

Б) При проведении операций слива аммиака (при заполнении системы) из цистерны.

В) Для выполнения вспомогательных операций (освобождение трубопроводов, аппаратов, фильтров от остатков аммиака, масла).

п. 503 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

56. В каком случае из перечисленных допускается объединение выбросов химически опасных веществ, содержащих вещества, способные при смешивании образовывать более опасные по воздействиям химические соединения? Выберите правильный вариант ответа.

А) В случае разработки необходимых мер, предусмотренных документацией на ХОПО.

Б) Если выбросы рассчитываются, в количествах определяемых условиями безопасной остановки технологического процесса.

В) В случае использования специальных систем аварийного освобождения.

Г) Не допускается ни в каком случае.

п. 21 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

57. В каких местах должны быть установлены манометры (мановакуумметры) с целью обеспечения безопасности ведения технологических процессов в системах холодоснабжения на холодильном оборудовании и машинах? Выберите правильный вариант ответа.

А) На жидкостных и оттаивательных коллекторах распределительных аммиачных устройств, соединенных трубопроводами с оборудованием холодильных камер.

Б) На компрессоре для наблюдения за рабочими давлениями всасывания, нагнетания.

В) В картере.

Г) Во всех перечисленных местах.

п. 572 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

58. В какой цвет окрашиваются участки аммиачных трубопроводов, на которые наносятся опознавательные кольца? Выберите правильный вариант ответа.

А) В желтый цвет.

Б) В синий цвет.

В) В черный цвет.

Г) В красный цвет.

Приложение N 13 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

59. В каких местах из перечисленных не допустимо размещать фланцевые соединения трубопроводов с пожаровзрывоопасными, токсичными и едкими веществами? Выберите правильный вариант ответа.

А) На трубопроводах, проложенных по эстакадам.

Б) На трубопроводах, идущих по стенам зданий.

В) Над автодорогами.

Г) Над местами, предназначенными для прохода людей, и рабочими площадками.

п. 199 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533

60. Какие требования из перечисленных к системам канализации технологических объектов при сбросе химически загрязненных стоков в магистральную сеть канализации указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Системы канализации технологических объектов перед сбросом в магистральную сеть должны обеспечивать удаление и очистку химически загрязненных технологических, смывных и других стоков, образующихся как при регламентированных режимах работы производства, так и в случаях аварийных выбросов.

Б) Системы канализации технологических объектов должны быть оборудованы звуковой и световой сигнализацией.

В) Системы канализации технологических объектов должны исключать залповые и аварийные сбросы стоков в магистральную сеть.

Г) Системы канализации технологических объектов должны осуществлять сброс стоков в магистральную сеть в порядке, установленном организацией.

п. 331 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533

61. На каких химически опасных производственных объектах (ХОПО) технические решения по обеспечению надежности контроля параметров, имеющих критические значения, обосновываются разработчиком документации на ХОПО? Выберите 2 варианта ответа.

А) На объектах ХОПО II класса опасности.

Б) На объектах ХОПО IV класса опасности.

В) На объектах ХОПО I класса опасности.

Г) На всех объектах ХОПО.

Д) На объектах ХОПО III класса опасности.

п. 188 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

62. Какое расстояние в свету должно быть от аппаратов (сосудов), расположенных снаружи машинного (аппаратного) отделения? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 2,5 м от стены здания.

Б) Не менее 2,0 м от стены здания.

В) Не менее 1,0 м от стены здания.

Г) Не менее 1,5 м от стены здания.

п. 471 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

63. По указанию кого из перечисленных лиц должны выполняться снятие предохранительных клапанов на проверку, их установка и пломбирование? Выберите правильный вариант ответа.

А) Лица, ответственного за исправное состояние и безопасную работу сосудов (аппаратов).

Б) Представителя проектной организации.

В) Лица, ответственного за проведение ремонтных работ.

Г) Технического руководителя организации.

п. 548 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

64. Кем устанавливаются сроки проведения ревизии трубопроводов, запорной арматуры и предохранительных клапанов для неорганических жидких кислот и (или) щелочей в зависимости от скорости коррозионно-эрозионного износа? Выберите правильный вариант ответа.

А) Предприятие-владелец трубопровода.

Б) Проектная организация.

В) Ростехнадзор.

Г) Научно-исследовательские организации.

п. 250 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

65. Какие технологические регламенты из перечисленных разрабатываются при выпуске товарной продукции на опытных и опытно-промышленных установках (цехах), а также для опытных и опытно-промышленных работ, проводимых на действующих производствах? Выберите правильный вариант ответа.

А) Временные технологические регламенты.

Б) Постоянные технологические регламенты.

В) Разовые (опытные) технологические регламенты.

Г) Лабораторные технологические регламенты.

п. 38 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

66. Каким образом выполняются работы, не включенные в утвержденный перечень газоопасных работ, в случае возникновения такой необходимости? Выберите правильный вариант ответа.

А) По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в течение года.

Б) По наряду-допуску на проведение газоопасных работ с последующим их внесением в перечень газоопасных работ в десятидневный срок.

В) Запрещается выполнять работы, не включенные в утвержденный перечень газоопасных работ.

п. 17 ФНП Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528

67. В течение какого времени должны храниться экземпляры наряда-допуска на проведение газоопасных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 6 месяцев со дня закрытия наряда-допуска.

Б) Не менее 1 года со дня закрытия наряда-допуска.

В) Не менее 3 месяцев со дня закрытия наряда-допуска.

п. 64 ФНП Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528

68. На какие виды работ распространяются Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на объектах, использующих сжиженные углеводородные газы.

Б) На проведение строительно-монтажных и наладочных работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства на территории находящихся в эксплуатации опасных производственных объектов.

В) На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на объектах горнорудной и металлургической промышленности.

Г) На ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасных производственных объектах, указанных в пункте 1 приложения № 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

п. 4 ФНП Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528

69. В каком случае для постоянного обслуживания оборудования (арматуры) должна быть устроена металлическая площадка с ограждением и лестницей? Выберите правильный вариант ответа.

А) Если оборудование расположено на уровне выше 1,8 м от пола.

Б) Если оборудование расположено на уровне ниже 2,0 м от пола.

В) Металлическая площадка с ограждением и лестницей должна быть устроена в любом случае.

Г) Если оборудование расположено на уровне выше 1,5 м от пола.

п. 474 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

70. Куда допускается сбрасывать неорганические жидкие кислоты и (или) щелочи от предохранительных клапанов? Выберите правильный вариант ответа.

А) В специальные емкости.

Б) В окружающую среду.

В) В рабочую зону.

Г) Допускается во все перечисленные места в обоснованных случаях.

п. 231 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

71. Какой максимальный срок действия устанавливается для постоянного технологического регламента? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не более 3 лет.

Б) Не более 5 лет.

В) Не более 20 лет.

Г) Не более 10 лет.

п. 107 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

72. Каким документом обосновывается достаточность мер по максимальному снижению уровня взрывоопасности технологических блоков, предотвращению взрывов и загораний внутри технологического оборудования, производственных помещений и наружных установок объектов, связанных с производством растительных масел? Выберите правильный вариант ответа.

А) Технологическим регламентом.

Б) Обоснованием безопасности опасного производственного объекта.

В) Проектной документацией.

Г) Декларацией промышленной безопасности.

п. 731 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

73. Как определяется минимально допустимое расстояние от складов кислот и щелочей до взрывоопасных объектов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Расстояние устанавливается с учетом радиусов интенсивного воздействия ударной взрывной волны и теплового излучения и должно обеспечивать устойчивость зданий складов к воздействию данных факторов.

Б) Расстояние определяется по нормам пожарной безопасности.

В) Расстояние должно быть обусловлено только устойчивостью здания склада к воздействию ударной волны.

Г) Расстояние определяется в соответствии с требованиями строительных норм и правил и с учетом расчетного радиуса опасной зоны.

п. 262 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

74. Охранная зона какой шириной предусматривается для межзаводского трубопровода кислот или щелочей, прокладываемого вне территории предприятия? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 2 м с каждой его стороны.

Б) Не менее 10 м с каждой его стороны.

В) Не менее 1 м с каждой его стороны.

Г) Не менее 5 м с каждой его стороны.

п. 237 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

75. Куда должны направляться сбрасываемые химически опасные вещества? Выберите правильный вариант ответа.

А) В закрытые системы для дальнейшей утилизации.

Б) В централизованную систему водоотведения.

В) В специальные контейнеры.

Г) На факельную установку.

п. 20 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

76. В течение какого срока действительна "Накопительная ведомость"? Выберите правильный вариант ответа.

А) Один год.

Б) 1 месяц.

В) 6 месяцев.

Г) 3 месяца.

Приложение N 8 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

77. Какие требования из перечисленных к выполнению управляющих функций систем противоаварийной защиты указаны неверно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Срабатывание одной системы ПАЗ может приводить к созданию на объекте ситуации, требующей срабатывания другой такой системы.

Б) Системы ПАЗ должны реализовываться на принципах приоритетности защиты технологических процессов комплектно, с одновременной защитой отдельных единиц оборудования.

В) Команды управления, сформированные алгоритмами защит (блокировок), должны иметь приоритет по отношению к любым другим командам управления технологическим оборудованием, в том числе к командам, формируемым оперативным персоналом АСУТП, если иное не оговорено в техническом задании на ее создание.

Г) В алгоритмах срабатывания защит следует предусматривать возможность включения блокировки команд управления оборудованием, технологически связанным с аппаратом, агрегатом или иным оборудованием, вызвавшим такое срабатывание.

п. 179 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

78. Кем устанавливается назначенный срок службы для технологического оборудования, машин и трубопроводной арматуры? Выберите правильный вариант ответа.

А) Разработчик документации.

Б) Организация-изготовитель.

В) Орган по сертификации на основании заключения испытательной лаборатории.

Г) Орган по сертификации.

п. 126 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

79. Какие требования из перечисленных к первичному пуску компрессоров в работу после длительной остановки, ремонта, профилактики, а также после остановки компрессора при срабатывании приборов предаварийной защиты указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Первичный пуск компрессора в работу необходимо выполнять вручную с закрытыми всасывающими клапанами в соответствии с инструкцией организации-изготовителя.

Б) При пуске компрессора с использованием встроенного байпаса нагнетательный вентиль компрессора должен быть закрыт, а клапан байпаса открыт, если это предусмотрено инструкцией организации-изготовителя.

В) Перед пуском компрессора в работу следует убедиться, что все запорные клапаны на нагнетательном трубопроводе от компрессора до конденсатора открыты.

Г) Все перечисленные.

п. 661 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

80. Кем устанавливается назначенный срок службы для технологических трубопроводов химически опасных производственных объектов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Разработчик документации.

Б) Орган по сертификации.

В) Орган по сертификации на основании заключения испытательной лаборатории.

Г) Организация-изготовитель.

п. 126 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

81. Что нужно предусматривать в химико-технологических системах для проведения периодических работ по очистке технологического оборудования? Выберите правильный вариант ответа.

А) Наличие оросительных систем.

Б) Наличие средств гидравлической, механической или химической чистки.

В) Возможность изоляции соседнего оборудования.

Г) Наличие специального персонала для очистки оборудования, имеющего необходимые допуски.

п. 133 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

82. Какие из перечисленных требований при использовании технологического оборудования и трубопроводов, в которых обращаются коррозионно-активные вещества, указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Технологическое оборудование и трубопроводы должны быть изготовлены из материалов, устойчивых к коррозии.

Б) Контроль за технологическим оборудованием и трубопроводами, контактирующими с коррозионно-активными веществами, должен осуществляться не реже одного раза в месяц.

В) Запрещено для защиты технологического оборудования использовать неметаллические покрытия.

Г) Технологическое оборудование и трубопроводы должны быть защищены металлическими коррозионно-стойкими покрытиями.

п. 140 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

83. Какие из перечисленных условий должны выполняться для допуска к эксплуатации компрессорных установок? Выберите правильный вариант ответа.

А) Все перечисленные.

Б) Наличие положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.

В) Получение разрешения на применение технических устройств, выдаваемого органами Ростехнадзора.

Г) Наличие и исправное состояние средств автоматизации, контроля и системы блокировок.

п. 146 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

84. Что из перечисленного в химико-технологических системах относится к разряду противоаварийных устройств, используемых для предупреждения аварий и их развития? Выберите правильный вариант ответа.

А) Запорная и запорно-регулирующая арматура, клапаны, отсекающие и другие отключающие устройства, предохранительные устройства от превышения давления.

Б) Запорная арматура, предохранительные устройства от превышения давления, огнепреградители, автоматические системы подавления взрыва и системы для аварийного опорожнения аппаратов.

В) Запорная арматура, средства защиты от превышения давления, огнепреградители.

Г) Все устройства, задействованные в системе противоаварийной защиты, включая исполнительные механизмы.

п. 206 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533

85. В каком случае не допускается использовать линейные ресиверы (неунифицированные) в системах холодоснабжения? Выберите правильный вариант ответа.

А) В случае использования ресиверов в качестве дренажных.

Б) В случае использования ресиверов в качестве циркуляционных.

В) В случае использования ресиверов в качестве защитных.

Г) Во всех перечисленных случаях.

п. 459 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

86. Электроснабжение химически опасных производственных объектов по какой категории надежности должно осуществляться? Выберите правильный вариант ответа.

А) По I или II категории надежности.

Б) Только по I категории надежности.

В) Допустимая категория надежности устанавливается разработчиком проекта в зависимости от применяемой технологии.

Г) По II или III категории надежности.

п. 196 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

87. На какие из перечисленных наземные склады жидкого аммиака не распространяются Правила безопасности химически опасных производственных объектов? Выберите правильный вариант ответа.

А) На глубинные сельскохозяйственные склады, размещаемые на территории сельскохозяйственного района.

Б) На склады аммиака в баллонах.

В) На раздаточные станции, расположенные в сельскохозяйственных районах, получающих аммиак из аммиакопровода.

Г) На заводские склады, расположенные на территории организаций, производящих аммиак, использующих его в качестве сырья или вспомогательного материала для выпуска товарной продукции, применяющих аммиак в промышленных холодильных установках или для других целей.

Д) Правила распространяются на все перечисленные склады жидкого аммиака.

п. 1218 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

88. Какой документацией определяется способ хранения, количество и вместимость жидкого аммиака? Выберите правильный вариант ответа.

А) Технологическими регламентами.

Б) Правилами безопасности для наземных складов жидкого аммиака.

В) Эксплуатационной документацией.

Г) Проектом из условия обеспечения безопасной эксплуатации.

п. 1220 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

89. В каких резервуарах из перечисленных не допустимо хранение жидкого аммиака? Выберите правильный вариант ответа.

А) В изотермических резервуарах под давлением, близким к атмосферному, с отводом испаряющегося аммиака, компримированием, конденсацией и возвратом в резервуар или потребителю.

Б) В резервуарах под избыточным давлением до 4,0 МПа включительно без отвода аммиака. Рабочее давление в резервуаре принимается исходя из максимальной температуры окружающего воздуха с учетом солнечной радиации, наличия тепловой изоляции и защитных конструкций.

В) В резервуарах под избыточным давлением до 1,0 МПа включительно с отводом аммиака, испаряющегося от теплопритока, с выдачей его потребителю или компримированием испарившегося аммиака с последующей конденсацией и возвратом его в резервуар.

Г) В резервуарах под избыточным давлением до 2,0 МПа включительно без отвода аммиака. Рабочее давление в резервуаре принимается исходя из максимальной температуры окружающего воздуха с учетом солнечной радиации, наличия тепловой изоляции и защитных конструкций.

п. 1221 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

90. Какой допускается наибольший коэффициент заполнения объема резервуара при хранении жидкого аммиака под избыточным давлением? Выберите правильный вариант ответа.

А) 0,8 от геометрического объема резервуара.

Б) 0,75 от геометрического объема резервуара.

В) 0,9 от геометрического объема резервуара.

Г) 0,85 от геометрического объема резервуара.

п. 1222 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

91. Какие из перечисленных требований к манометрам, контролирующим давление при испытании на прочность сосудов (аппаратов), трубопроводов указано неверно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Манометры должны быть одинакового класса точности, не ниже 2,5.

Б) Манометры должны быть с диаметром корпуса не менее 120 мм и шкалой на номинальное давление, равное 4/3 от измеряемого давления.

В) Давление при испытании должно контролироваться двумя манометрами, опломбированными и прошедшими поверку.

Г) Один манометр должен устанавливаться у источника давления (воздушный компрессор, баллон с инертным газом), другой - на сосуде (аппарате) и трубопроводе в точке, наименее удаленной от воздушного компрессора.

п. 624 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

92. Что предусматривается на складах, пунктах слива-налива, расположенных на открытых площадках, где в условиях эксплуатации возможно поступление в воздух рабочей зоны паров кислот и щелочей, для обеспечения требований безопасности? Выберите правильный вариант ответа.

А) Только включение светового и звукового сигналов при превышении предельно допустимых концентраций.

Б) Только регистрация всех случаев загазованности приборами.

В) Только автоматический контроль с сигнализацией превышения предельно допустимых концентраций.

Г) Все перечисленное.

п. 257 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

93. Чем оснащается оборудование для разделения суспензий и фильтрации? Выберите правильный вариант ответа.

А) Манометром, обеспечивающим измерение давления при подаче суспензий.

Б) Блокировками, обеспечивающими прекращение подачи суспензий при допустимых отклонениях параметров инертной среды.

В) Укрытиями, обеспечивающими прекращение подачи суспензий при отклонениях параметров инертной среды.

Г) Блокировками, обеспечивающими отключение и прекращение подачи суспензий при недопустимых отклонениях параметров инертной среды.

п. 283 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

94. Какой объем контроля сварных швов должен проводиться у резервуаров для хранения жидкого аммиака? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 75% от длины каждого шва.

Б) 100%-ный контроль.

В) Не менее 50% от длины каждого шва.

Г) Не менее 25% от суммы длин каждого шва.

п. 1258 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

95. Каким образом разрешается размещать штуцера на резервуарах для хранения жидкого аммиака, работающих под избыточным внутренним давлением? Выберите правильный вариант ответа.

А) Штуцера для дренажа разрешается размещать в нижней части резервуаров, остальные штуцера - в верхней части резервуаров.

Б) Штуцера для контрольно-измерительных приборов и автоматизации разрешается размещать в нижней части резервуаров, остальные штуцера - в верхней части резервуаров.

В) Штуцера для выдачи жидкого аммиака, дренажа, промывки и контрольно-измерительных приборов и автоматизации разрешается размещать в нижней части резервуаров, остальные штуцера - в верхней части резервуаров.

Г) Штуцера для выдачи жидкого аммиака разрешается размещать в нижней части резервуаров, штуцера для выдачи жидкого дренажа - в верхней части резервуаров.

п. 1262 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

96. Какая устанавливается максимальная температура масличного сырья в бункерах складов и силосных ячейках элеваторов объектов производств растительных масел? Выберите правильный вариант ответа.

А) 30 °С

Б) 35 °С

В) 40 °С

Г) 50 °С

п. 754 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

97. Какое расчетное давление необходимо принимать при проектировании изотермически резервуаров? Выберите правильный вариант ответа.

А) Больше рабочего на 25 %, но не менее чем на 98,06 Па (10 мм вод. ст.).

Б) Больше рабочего на 10 %, но не менее чем на 98,06 Па (10 мм вод. ст.).

В) Больше рабочего на 15 %, но не менее чем на 98,06 Па (10 мм вод. ст.).

Г) Больше рабочего на 20 %, но не менее чем на 98,06 Па (10 мм вод. ст.).

п. 1268 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

98. Какие требования из перечисленных, предъявляемые к арматурам и трубопроводам жидкого аммиака, указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Защитные устройства следует устанавливать между резервуаром и запорной арматурой на трубопроводе подачи аммиака и после запорной арматуры на трубопроводе выдачи.

Б) Арматура, расположенная непосредственно у шаровых, изотермических и горизонтальных резервуаров вместимостью 100 т и более, должна иметь дистанционное и ручное управление.

В) Резервуары для хранения жидкого аммиака следует отключать от трубопроводов двумя запорными органами с размещением между ними контрольного вентиля.

Г) Все перечисленные требования указаны верно.

п. 1281-1282 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

99. С какой периодичностью должны проводиться ревизия и ремонт предохранительных клапанов резервуаров жидкого аммиака со снятием их с мест установки, проверкой и настройкой на стенде? Выберите правильный вариант ответа.

А) Ежегодно.

Б) В сроки, установленные технологическим регламентом и эксплуатационной документацией.

В) Не реже 1 раза в 6 месяцев.

Г) Не реже 1 раза в 3 года.

п. 1291 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

100. Какими параметрами определяется количество компрессоров и насосов, используемых для перемещения химически опасных веществ в технологическом процессе? Выберите правильный вариант ответа.

А) Техническими характеристиками применяемых насосов и компрессоров.

Б) Критическими параметрами технологического процесса.

В) Необходимостью и условиями обеспечения непрерывности технологического процесса.

Г) Физико-химическими свойствами перемещаемых продуктов.

п. 142 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

101. Какие из перечисленных требований к эксплуатации цистерн с жидким аммиаком на объекте указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Колеса цистерны на рельсовом пути должны быть закреплены и с одной стороны подклинены тормозными башмаками.

Б) На внутренних железнодорожных путях организации, не имеющих стрелочных переводов, должен устанавливаться затворный предохранительный брус на расстоянии не менее 5 м от цистерны.

В) До и во время проведения слива цистерна должна ограждаться переносными сигналами и должен быть установлен знак размером 300 x 400 мм с надписью "Осторожно! Слив аммиака".

Г) Перед сливом аммиака цистерна должна быть заземлена и подключена к блокировке сдвига цистерны.

п. 651 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

102. Сколько датчиков должно устанавливаться на химически опасных производственных объектах (ХОПО) I и II классов опасности для контроля за текущими показателями параметров, определяющими химическую опасность технологических процессов ХОПО? Выберите правильный вариант ответа.

А) Правилами безопасности химически опасных производственных объектов не регламентируется.

Б) Не менее 5 независимых датчиков с раздельными точками отбора.

В) Не более 2 независимых датчиков с раздельными точками отбора.

Г) Не менее 2 независимых датчиков с раздельными точками отбора.

п. 175 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

103. Что из перечисленного должно быть учтено в системе управления и защит электроснабжающих организаций при электроснабжении объектов, отнесенных к особой группе I категории надежности электроснабжения? Выберите правильный вариант ответа.

А) Наличие автоматического ввода резерва между каждым из трех самостоятельных источников электроснабжения.

Б) Обеспечение селективности защит на устройствах электроснабжающей и электропотребляющей организации.

В) Наличие возможности синхронизации третьего независимого источника у предприятия-потребителя с электроснабжающей системой.

Г) Линии электроснабжения не должны оборудоваться системами автоматической частотной разгрузки.

п. 197 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

104. Какой должна быть минимальная продолжительность испытаний на плотность всей системы сосудов, аппаратов и трубопроводов? Выберите правильный вариант ответа.

А) 3 часа.

Б) 12 часов.

В) 8 часов.

Г) 15 часов.

п. 627 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

105. Кто разрабатывает исходные данные на разработку документации на химически опасных производственных объектах? Выберите правильный вариант ответа.

А) Научно-исследовательские организации или организации, специализирующиеся в соответствующей области.

Б) Организации, осуществляющие проведение экспертизы промышленной безопасности.

В) Ростехнадзор.

Г) Эксплуатирующие организации.

п. 9 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

106. Какова предельно допустимая величина концентрации взрывоопасной парогазовой фазы сигнализации средств автоматического газового анализа в производственных помещениях на открытых наружных установках? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не более 30 % от нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Б) Не более 20 % от нижнего концентрационного предела распространения пламени.

В) Не более 40 % от нижнего концентрационного предела распространения пламени.

Г) Не более 25 % от нижнего концентрационного предела распространения пламени.

п. 884 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

107. В каких местах допустима прокладка трубопроводов неорганических жидких кислот и (или) щелочей при условии, что трубопроводы должны быть заключены в специальные желоба или короба (коллекторы) с отводом утечек кислот и щелочей в безопасные места, определяемые проектом? Выберите правильный вариант ответа.

А) Через вспомогательные помещения.

Б) По наружным стенам зданий, не связанных с обращением кислот и щелочей.

В) В местах пересечения железных и автомобильных дорог.

Г) Через бытовые помещения.

п. 241 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

108. В каком случае из перечисленных допустима наработка товарной продукции по лабораторным регламентам (пусковым запискам, производственным методикам)? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не допускается ни в каком случае.

Б) Объемом до 1000 кг/год.

В) Объемом до 1500 кг/год.

п. 39 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

109. Какая минимальная температура должна приниматься для сливных, наливных и эвакуационных насосов жидкого аммиака? Выберите правильный вариант ответа.

А) -35 °C

Б) -20 °C

В) -34 °C

Г) -28 °C

п. 1298 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

110. Какие требования из перечисленных к заполнению и хранению "Листа регистрации изменений и дополнений", предназначенного для вносимых изменений и дополнений в действующие технологические регламенты, указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Запись в регистрационном листе выполняется чернилами красного цвета.

Б) Регистрация изменений и дополнений выполняется главным инженером организации (техническим директором, директором по производству).

В) Лист регистрации изменений и дополнений размещается в начале технологического регламента.

Г) Зарегистрированные изменения и дополнения, заверенные печатью, хранятся с первым (контрольным) экземпляром технологического регламента, а также рассылаются под роспись в подразделения, где находятся копии регламента.

Приложение N 7 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

111. Чьим приказом оформляется и устанавливается срок продления действия временного технологического регламента? Выберите правильный вариант ответа.

А) Приказом руководителя организации.

Б) Приказом комиссии организации.

В) Приказом технологической службы организации, производства, отделения, установки.

Г) Приказом главного инженера организации (технического директора, директора по производству).

п. 109 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

112. В каком случае из перечисленных составляется временный технологический регламент на новый срок? Выберите 2 варианта ответа.

А) Если в тексте технологического регламента обнаружены подчистки и поправки.

Б) Если к концу срока действия временного технологического регламента производство не достигло проектных технико-экономических показателей.

В) Если такое решение принято технологической службой организации, производства, отделения, установки.

Г) Если в технологию производства организацией-разработчиком были внесены уточнения, связанные с изменением мощности, объемов расхода сырья, улучшением качества продукции, безопасностью процесса.

Д) При сроке освоения производства более года.

п. 109 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

113. Какие из перечисленных требований не соответствуют содержанию раздела технологического регламента "Контроль производства и управление технологическим процессом"? Выберите правильный вариант ответа.

А) Средства автоматики, используемые по плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, должны быть определены особо.

Б) Периодичность испытаний запорной регулирующей арматуры, исполнительных механизмов, периодичность проверок приборов и испытаний других технических средств, участвующих в схемах контроля, управления и противоаварийной защиты технологических процессов, должны быть взаимоувязаны.

В) Допускается разделять в отдельные таблицы перечень систем сигнализации и блокировок и (или) перечень аналитического контроля.

Г) Необходимо составить перечень параметров стадий процесса, управление которыми в автоматическом режиме запрещается.

п. 72-76 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

114. Какие сведения из перечисленных должен содержать раздел технологического регламента "Общая характеристика производства"? Выберите правильный вариант ответа.

А) Об организации-разработчике технологического процесса.

Б) Об организации-разработчике технологической части проектной документации.

В) Об организации, выполнившей проектную документацию.

Г) Об организации, выполнившей функции генерального проектировщика.

Д) Все перечисленные.

п. 44 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

115. Какие из перечисленных разделов не входят в состав постоянных, временных и разовых технологических регламентов, связанных с необходимостью обеспечения промышленной безопасности технологических процессов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Описание схемы контрольно-измерительных приборов и автоматики, блокировок и предохранительных устройств.

Б) Технологические схемы производства.

В) Характеристика производимой продукции.

Г) Возможные инциденты в работе и способы их ликвидации.

п. 42 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

116. Какие требования из перечисленных, которые требуется учитывать при проведении гидравлического испытания технологических трубопроводов на прочность и плотность, указаны неверно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Для проведения гидравлического испытания следует использовать воду. Температура воды должна быть не ниже 5 °C и не выше 40 °C, если в технической документации организации - изготовителя оборудования не указано конкретное значение температуры.

Б) В случаях, обоснованных в проекте или изготовителем (монтажной организацией), для проведения гидравлического испытания допускается использовать коррозионно-активные жидкости.

В) Гидравлическое испытание производится при положительной температуре окружающего воздуха.

Г) Использование сжатого воздуха или другого газа для подъема давления при проведении гидравлического испытания не допускается.

Д) Все перечисленные требования указаны верно.

п. 145 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444

117. Какая должна быть вместимость поддонов, которыми оснащается емкостное оборудование для использования кислот и (или) щелочей объемом 1000 л и более? Выберите правильный вариант ответа.

А) Объему всего расположенного оборудования.

Б) Достаточной для содержания одного аппарата максимальной емкости в случае его аварийного разрушения.

В) 80% от емкости всего расположенного оборудования.

Г) 50% от емкости всего расположенного оборудования.

п. 267 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

118. Какие условия из перечисленных должны соблюдаться при перемещении по трубопроводам застывающих продуктов и расплавов, способных кристаллизоваться? Выберите правильный вариант ответа.

А) Перемещения в трубопроводе должны осуществляться в среде соответствующего растворителя.

Б) Для застывающих продуктов и расплавов, способных кристаллизоваться, перемещения по трубопроводам не допускаются.

В) Перемещения должны осуществляться по обогреваемым трубопроводам типа "труба в трубе" или со спутниками-теплоносителями в режиме, исключающем забивку трубопроводов.

Г) Перемещения должны осуществляться по охлаждаемым трубопроводам.

п. 270 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

119. Какая допускается максимальная объемная доля аммиака в межстенном пространстве резервуара во время эксплуатации? Выберите правильный вариант ответа.

А) 0,01

Б) 0,5 %

В) 1,5 %

Г) 0,02

п. 1351 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

120. Что из перечисленного необходимо контролировать для предотвращения попадания фосфорной кислоты в оборотную систему водоснабжения? Выберите правильный вариант ответа.

А) Температуру раствора.

Б) Давление в системе.

В) pH нагретой воды.

Г) Все перечисленное.

п. 371 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

121. Каким образом нужно хранить жидкую серу? Выберите правильный вариант ответа.

А) В охлаждаемых емкостях, продуваемых инертным газом.

Б) Под слоем воды.

В) В герметичной таре.

Г) В обогреваемых паром или наружными электрическими устройствами теплоизолированных емкостях, продуваемых инертным газом.

п. 374 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

122. С какой периодичностью проводится только наружный осмотр при техническом освидетельствовании трубопроводов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже 1 раза в 5 лет.

Б) Не реже 1 раза в 2 года.

В) Не реже 1 раза в 3 года.

Г) Не реже 1 раза в год.

п. 618 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

123. Кем определяется готовность холодильной системы к заполнению хладагентом после завершения монтажных работ и проведения испытаний на прочность и плотность? Выберите правильный вариант ответа.

А) Комиссией эксплуатирующей организации.

Б) Техническим руководителем эксплуатирующей организацией.

В) Комиссией под председательством представителя Ростехнадзора.

Г) Проектной организацией.

п. 632 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

124. Что из перечисленного не допускается при эксплуатации систем холодоснабжения? Укажите все правильные ответы.

А) Эксплуатация винтовых компрессоров с впрыском жидкого аммиака, если это предусмотрено инструкцией организации-изготовителя.

Б) Впрыск жидкого аммиака во всасывающий трубопровод (полость) поршневого компрессора.

В) Установка вспрыскивающих устройств, если это предусмотрено инструкцией организации-изготовителя.

Г) Использование переносных приборов в местах регулярного контроля работы аммиачной холодильной установки.

п. 665 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

125. В каком случае из перечисленных аммиачный насос должен быть немедленно остановлен? Выберите правильный вариант ответа.

А) Если обнаружены неисправности манометров, обратных клапанов, средств КИПиА.

Б) Если упало давление напора или разность давлений напора и всасывания (при отсутствии или отказе приборов автоматики).

В) Если появились утечки аммиака через неплотности агрегата.

Г) В любом из перечисленных случаев.

п. 682 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

126. Какие действия необходимо выполнить перед включением электропечи после ремонта, выполненного с ее разгерметизацией? Выберите правильный вариант ответа.

А) Продуть все аппараты и газоходы инертным газом до содержания кислорода более 10 %.

Б) Очистить все аппараты и газоходы и провести осмотр.

В) Продуть все аппараты и газоходы инертным газом до содержания азота не более 2 %.

Г) Продуть все аппараты и газоходы инертным газом до содержания кислорода не более 2 %.

п. 374 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

127. Кто несет ответственность за полноту и качество разработки разделов технологического регламента производства продукции и контроль за обеспечением его исполнения? Выберите правильный вариант ответа.

А) Технологическая служба организации, производства, отделения, установки.

Б) Комиссия организации, эксплуатирующей химико-технологическое производство.

В) Руководитель организации, эксплуатирующей химико-технологическое производство.

Г) Организация - разработчик процесса.

п. 93 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

128. Какая допускается в складе между штабелями мешков с серой минимальная ширина прохода? Выберите правильный вариант ответа.

А) 3 м.

Б) 2 м.

В) 4 м.

Г) 1 м.

п. 373 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

129. Какое действие из перечисленных должно быть выполнено в случае перерыва процесса слива аммиака? Выберите правильный вариант ответа.

А) Цистерна остается присоединенной к системе под наблюдением работников, назначенных приказом по организации.

Б) На время перерыва допускается оставлять цистерну присоединенной к системе.

В) Съемные участки трубопроводов должны быть отсоединены от цистерн.

Г) По усмотрению лица, ответственного за производство работ по сливу аммиака.

п. 654 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

130. Какая допускается максимальная температура нагнетания для поршневых компрессоров, в случае если инструкцией организации-изготовителя не предусмотрено иное значение? Выберите правильный вариант ответа.

А) 90 °C

Б) 2. 135 °C

В) 185 °C

Г) 160 °C

п. 665 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

131. Какой должна быть ширина центрального прохода для обслуживания оборудования у вновь строящихся и реконструируемых систем холодоснабжения? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не более 0,8 м.

Б) Не более 1,2 м.

В) Не менее 1 м.

Г) Не менее 1,5 м.

п. 473 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

132. Какая периодичность технического освидетельствования установлена для сосудов и аппаратов холодильных установок? Выберите правильный вариант ответа.

А) Периодичность определяется с учетом требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, устанавливающих правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением.

Б) Не реже одного раза в пятнадцать лет.

В) Периодичность устанавливается только распорядительными документами эксплуатирующей организации.

Г) Один раз перед пуском в работу.

п. 614 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

133. Кто из перечисленных лиц определяет структурные подразделения, на которые возлагается согласование наряда-допуска на выполнение огневых работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) Руководитель эксплуатирующей организации.

Б) Руководитель структурного подразделения или лицо, его замещающее.

В) Руководитель структурного подразделения совместно с руководителем службы организации, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности.

п. 15 ФНП Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528

134. Кто выполняет подготовку объекта к проведению на нем газоопасной работы? Выберите правильный вариант ответа.

А) Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта.

Б) Работники, список которых определяется внутренними документами организации.

В) Работники, осуществляющие эксплуатацию объекта, совместно с работниками аварийно-спасательных подразделений.

Г) Работники газоспасательной службы.

п. 27 ФНП Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528

135. Учитывается ли вместимость резервного резервуара при определении вместимости склада, в процессе хранения аммиака под давлением? Выберите правильный вариант ответа.

А) Учитывается.

Б) Учитывается только при хранении аммиака в резервуарах под давлением, близким к атмосферному.

В) Учитывается только при хранении аммиака в резервуарах под давлением до 2,0 МПа включительно.

Г) Не учитывается.

п. 1223 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

136. Что происходит с выбросами аммиака при продувках оборудования и трубопроводов, снижении в них давления, сливе (наливе) цистерн, а также со сбросами от предохранительных клапанов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Выбросы и сбросы поступают обратно в резервуар.

Б) Выбросы и сбросы утилизируются или направляются в факельную систему.

В) Выбросы и сбросы поступают в резервный резервуар.

п. 1300 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

137. Какие требования из перечисленных к отделениям, в которых производят дробление пека, приготовление или разогрев электродной массы, и к оборудованию в этих отделениях указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Отделения должны быть изолированы от остальных рабочих помещений, к оборудованию специальных требований не установлено.

Б) Отделения должны быть изолированы от остальных рабочих помещений, а оборудование должно быть герметизировано или надежно укрыто и снабжено средствами местного отсоса.

В) Отделения должны быть совмещены с остальными рабочими помещениями, оборудование должно быть снабжено средствами местного отсоса.

Г) Отделения должны быть совмещены с остальными рабочими помещениями, оборудование должно быть герметичным.

п. 329-330 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

138. Что из перечисленного учитывается при размещении технологического оборудования, трубопроводной арматуры в производственных зданиях и на открытых площадках? Выберите правильный вариант ответа.

А) Наличие специального персонала для очистки оборудования, имеющего необходимые допуски.

Б) Возможность быстрого демонтажа оборудования.

В) Возможность проведения ремонтных работ, визуального контроля и принятия оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций и локализации аварий.

Г) Минимизацию контакта с коррозионно-активными веществами.

п. 135-137 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

139. В каком объеме должен проводиться неразрушающий контроль сварных соединений технологических трубопроводов, транспортирующих токсичные и высокотоксичные вещества? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 100 % длины сварного шва каждого сварного соединения.

Б) Определяется специалистами неразрушающего контроля.

В) Не менее 50 % длины сварного шва каждого сварного соединения.

Г) Не менее 75 % длины сварного шва каждого сварного соединения.

п. 130 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

140. Каким образом должна подтверждаться производителем эффективность и надежность средств взрывозащиты, локализации пламени и других противоаварийных устройств до начала их применения на опасном производственном объекте? Выберите правильный вариант ответа.

А) Посредством получения заключения научно-исследовательской организации, специализирующейся в области разработки аналогичного оборудования, и экспертизы промышленной безопасности.

Б) Посредством испытаний промышленных образцов оборудования на взрывозащищенность.

В) Посредством опытных работ, проводимых разработчиком данного оборудования, и экспертизы промышленной безопасности.

Г) Посредством оценки научно-исследовательской организации, специализирующейся в области разработки аналогичного оборудования.

п. 162 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533

141. Какие требования из перечисленных к давлению негорючего теплоносителя (хладагента) и нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ в поверхностных теплообменниках указаны верно? Выберите правильный вариант ответа.

А) На установках с технологическими блоками I категории взрывоопасности давление теплоносителя (хладагента) должно превышать давление нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ. На установках с технологическими блоками II и III категорий взрывоопасности не регламентируется.

Б) На установках с технологическими блоками I и II категории взрывоопасности давление теплоносителя (хладагента) не должно превышать давление нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ. На установках с технологическими блоками III категорий взрывоопасности не регламентируется.

В) Давление теплоносителя (хладагента) должно превышать давление нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ.

Г) Давление теплоносителя (хладагента) не должно превышать давление нагреваемых (охлаждаемых) горючих веществ.

п. 87 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533

142. Какие требования из перечисленных к системам вентиляции взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств указаны неверно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Устройство выбросов от систем общеобменной и аварийной вытяжной вентиляции должно обеспечивать эффективное рассеивание и исключать возможность взрыва в зоне выброса и образования взрывоопасных смесей над площадкой опасного производственного объекта, в том числе у стационарных источников зажигания.

Б) Система местных отсосов, удаляющая взрывопожароопасные пыль и газы, должна быть оборудована блокировками, исключающими пуск и работу конструктивно связанного с ней технологического оборудования при неработающем отсосе.

В) Воздухозабор для приточных систем вентиляции необходимо предусматривать из мест, исключающих попадание в систему вентиляции взрывоопасных и химически опасных паров и газов при всех режимах работы производства.

Г) Электрооборудование вентиляционных систем только с видом взрывозащиты «масляное или негорючей жидкостью заполнение оболочки» («о») допускается устанавливать в производственных помещениях, снаружи здания и в помещениях вентиляционного оборудования (вентиляционных камерах).

п. 314-316 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533

143. Какая система отопления должна предусматриваться в помещениях, имеющих взрывоопасные зоны? Выберите правильный вариант ответа.

А) Только система парового отопления.

Б) Система воздушного отопления, совмещенная с приточной вентиляцией.

В) Только система водяного отопления.

п. 325 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533

144. Кем принимается решение о возможности эксплуатации или продления срока эксплуатации технологического трубопровода, выработавшего срок службы или при превышении допустимого количества циклов нагрузки? Выберите правильный вариант ответа.

А) Комиссия эксплуатирующей организации.

Б) Руководитель проектной организации.

В) Руководитель эксплуатирующей организации.

Г) Инспектор территориального органа Ростехнадзора.

п. 12 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444

145. Какие требования из перечисленных к проведению испытаний технологических трубопроводов указаны верно? Выберите 2 варианта ответа.

А) Допускается проводить испытание технологического трубопровода отдельными участками, при этом разбивку на участки проводит монтажная организация по согласованию с эксплуатирующей организацией и (или) проектная организация.

Б) В технически обоснованных случаях для технологических трубопроводов с номинальным давлением не более 50 МПа допускается замена гидравлического испытания на пневматическое при условии контроля этого испытания методом акустической эмиссии.

В) Газопроводы, транспортирующие газ на факельные установки, испытанию на прочность и плотность не подлежат.

Г) Давление при испытании должно контролироваться средством измерения давления с классом точности не ниже 2,5.

п. 129, 136 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 № 444

146. Какой должна приниматься величина пробного давления во время проведения гидравлических испытаний технологических трубопроводов на прочность и плотность? Выберите правильный вариант ответа.

А) Такой, чтобы максимальные напряжения в стенке трубопровода при пробном давлении не превышали 60 % предела текучести (условного предела текучести) материала при температуре испытания.

Б) Такой, чтобы максимальные напряжения в стенке трубопровода при пробном давлении не превышали 70 % предела текучести (условного предела текучести) материала при температуре испытания.

В) Такой, чтобы максимальные напряжения в стенке трубопровода при пробном давлении не превышали 90 % предела текучести (условного предела текучести) материала при температуре испытания.

Г) Такой, чтобы максимальные напряжения в стенке трубопровода при пробном давлении не превышали 50 % предела текучести (условного предела текучести) материала при температуре испытания.

п. 143 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444

147. Чем осуществляется промывка и продувка технологических трубопроводов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Промывка - химическими реагентами, продувка - инертным газом.

Б) Промывка - маслом, продувка - паром.

В) Промывка - водой, продувка - сжатым воздухом.

Г) Любой средой из перечисленных в соответствии с указаниями проекта.

п. 160 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444

148. В течение какого времени должна осуществляться продувка технологических трубопроводов, если нет специальных указаний в проекте? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не менее 30 минут.

Б) Не менее 5 минут.

В) Не менее 15 минут.

Г) Не менее 10 минут.

п. 163 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444

149. Какой установлен срок проведения освидетельствования технологических трубопроводов, транспортирующих токсичные, высокотоксичные вещества, органические теплоносители, воспламеняющиеся и горючие вещества при скорости коррозии более 0,5 мм/год? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже одного раза в 2 года.

Б) Не реже одного раза в год.

В) Не реже одного раза в 6 лет.

Г) Не реже одного раза в 3 года.

п. 177 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444

150. Кто принимает решение о готовности технологического трубопровода к проведению испытаний? Выберите правильный вариант ответа.

А) Проектная организация.

Б) Монтажная организация по согласованию с эксплуатирующей организацией.

В) Монтажная организация по согласованию с Ростехнадзором.

Г) Техническая комиссия эксплуатирующей организации.

п. 128 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444

151. Какая максимальная отсрочка допускается в проведении освидетельствования технологических трубопроводов с учетом технического состояния трубопровода, обеспечивающего его дальнейшую надежную эксплуатацию, и результатов предыдущего освидетельствования? Выберите правильный вариант ответа.

А) 3 месяца.

Б) 12 месяцев.

В) 36 месяцев.

Г) 6 месяцев.

Д) 24 месяца.

п. 178 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444

152. В течение какого времени действителен наряд-допуск на проведение огневых работ? Выберите правильный вариант ответа.

А) До окончания работ на конкретном месте.

Б) В течение одной смены.

В) По решению руководителя структурного подразделения, на объекте которого выполняются огневые работы.

п. 71 ФНП Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528

153. Какая должна быть периодичность испытания на прочность и плотность технологических трубопроводов с расчетным давлением более 10 МПа и расчетной температурой выше 200 °C? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже одного раза в 8 лет.

Б) Не реже одного раза в 2 года.

В) Не реже одного раза в 4 года.

Г) Не реже одного раза в 10 лет.

п. 197 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444

154. На какие перечисленные трубопроводы распространяется действие Правил безопасной эксплуатации технологических трубопроводов? Выберите правильный вариант ответа.

А) На промысловые трубопроводы, на которые распространяется действие федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности".

Б) На технологические трубопроводы, предназначенные для транспортирования газообразных, парообразных и жидких сред в диапазоне расчетных давлений от остаточного (абсолютного) давления (вакуума) 0,000665 МПа (0,0067 кгс/см2) до избыточного давления 320 МПа (3200 кгс/см2) и рабочих температур от минус 196 °C до 700 °C и эксплуатирующиеся на опасных производственных объектах.

В) На технологические трубопроводы, являющиеся неотъемлемой частью машин и оборудования (систем подачи смазки, охлаждающей жидкости, корпуса, части сосудов и аппаратов).

Г) На сети водоснабжения и канализации.

п. 3 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444

155. Какую документацию из перечисленной в обязательном порядке должна иметь организация, эксплуатирующая технологические трубопроводы? Выберите правильный вариант ответа.

А) Заключение о техническом состоянии арматуры.

Б) Акты испытания технологического трубопровода на прочность и плотность.

В) Акты периодического наружного осмотра технологического трубопровода.

Г) Заключение о качестве сварных стыков.

Д) Все перечисленное.

п. 204 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444

156. Какие мероприятия из перечисленных, выполняемые в отношении технологических трубопроводов, не являются обязательными при остановке и консервации опасного производственного объекта? Выберите правильный вариант ответа.

А) Установка заглушек.

Б) Продувка.

В) Контроль сплошности изоляции и толщины стенок.

Г) Промывка (пропарка).

п. 206 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444

157. В каких случаях необходимо проводить обследование технологического трубопровода при его расконсервации? Выберите правильный вариант ответа.

А) После нахождения на консервации более двух лет.

Б) После нахождения на консервации более 3 месяцев.

В) После нахождения на консервации более 6 месяцев.

Г) После нахождения на консервации более одного года.

п. 207 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444

158. Каким происходит регулирование массообменных процессов, в которых при отклонении технологических параметров от регламентированных значений возможно образование неустойчивых взрывоопасных соединений? Выберите правильный вариант ответа.

А) Для установок с технологическими блоками I и II категорий взрывоопасности - при помощи средств автоматического регулирования, для установок III категории взрывоопасности предусматривается выполнение операций регулирования в ручном режиме (производственным персоналом) при обеспечении автоматического контроля указанных параметров процесса и сигнализации о превышении их допустимых значений.

Б) Для установок с технологическими блоками I категории взрывоопасности - автоматическое управление, с технологическими блоками II категории взрывоопасности - ручное дистанционное управление, с технологическими блоками III категории взрывоопасности допускается ручное управление по месту.

В) Для установок с технологическими блоками I, II и III категорий взрывоопасности - автоматическое управление, а при QВ ≤ 10 допускается ручное дистанционное управление.

Г) Для установок с технологическими блоками I категории взрывоопасности - автоматическое управление, с технологическими блоками II категории взрывоопасности - ручное дистанционное управление при обеспечении автоматического контроля указанных параметров и сигнализации о превышении их допустимых значений, с технологическими блоками III категории взрывоопасности допускается ручное управление по месту.

п. 71 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533

159. Кем из перечисленных лиц утверждается перечень газоопасных работ, выполняемых на опасном производственном объекте? Выберите правильный вариант ответа.

А) Главным инженером эксплуатирующей организации.

Б) Руководителем службы производственного контроля или лицом, ответственным за осуществление производственного контроля.

В) Руководителем эксплуатирующей организации совместно с руководителем аварийно-спасательной службы.

Г) Руководителем эксплуатирующей организации.

п. 16 ФНП Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528

160. Каким документом определяется перечень постоянных мест выполнения огневых работ на территории, на которой находятся взрывопожароопасные производственные объекты? Выберите правильный вариант ответа.

А) Технологическим регламентом.

Б) Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности.

В) Организационно-распорядительными документами руководителя.

Г) Правилами пожарной безопасности.

п. 70 ФНП Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528

161. Какой должна быть периодичность испытаний на прочность и плотность технологических трубопроводов с номинальным давлением не более 10 МПа? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже одного раза в 8 лет.

Б) Не реже одного раза в 10 лет.

В) Не реже одного раза в 2 года.

Г) Не реже одного раза в 4 года.

п. 197 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444

162. В каком случае из перечисленных не выполняются диагностические работы с целью возможности продления срока (назначенного ресурса) безопасной эксплуатации технологических трубопроводов в пределах остаточного срока службы (ресурса)? Выберите правильный вариант ответа.

А) Если трубопроводы, не имеющие записи в паспортах о допустимом числе циклов нагружения, за время эксплуатации накопили более 1000 таких циклов.

Б) Если трубопроводы находились в эксплуатации и на них были проведены ремонтно-сварочные работы, связанные с изменением конструкции и (или) заменой материала.

В) Если трубопроводы, не имеющие сведений о сроке службы, находились в эксплуатации более 10 лет.

Г) Во всех перечисленных случаях производятся диагностические работы.

Д) Если трубопроводы находились на консервации более одного года.

п. 198 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444

163. Какой объем выборочного освидетельствования установлен для технологических трубопроводов с номинальным давлением более 10 МПа? Выберите 2 варианта ответа.

А) Не менее двух участков каждого блока установки независимо от температуры рабочей среды.

Б) Не менее двух участков каждого общецехового коллектора или межцехового трубопровода независимо от температуры рабочей среды.

В) Не менее трех участков каждого блока установки независимо от температуры рабочей среды.

Г) Не менее одного участка каждого общецехового коллектора или межцехового трубопровода независимо от температуры рабочей среды.

п. 182 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444

164. Какие мероприятия из перечисленных не осуществляются при техническом освидетельствовании технологических трубопроводов? Выберите правильный вариант ответа.

А) Выборочная разборка резьбовых соединений на трубопроводе, осмотр и измерение их резьбовыми калибрами.

Б) Измерение толщины стенок элементов технологического трубопровода, работающих в наиболее тяжелых условиях.

В) Испытание трубопровода на прочность и плотность.

Г) Радиографический или ультразвуковой контроль сварных стыков на основании результатов визуально-измерительного контроля.

Д) Осуществляется все перечисленное.

п. 180 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444

165. Какие параметры из перечисленных должны регламентироваться в периодических процессах смешивания при возможности развития самоускоряющихся экзотермических реакций? Выберите правильный вариант ответа.

А) Все перечисленные.

Б) Только последовательность и допустимые количества загружаемых в аппаратуру веществ.

В) Только подача флегматизирующих агентов.

Г) Только скорость сгрузки (поступления) реагентов.

п. 285 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444

166. Какие требования из перечисленных, которые учитываются при проведении пневматических испытаний технологических трубопроводов на прочность, указаны неверно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Все перечисленные требования указаны верно.

Б) При расчетном давлении до 0,2 МПа осмотр проводят при давлении, равном 0,6 пробного давления (Pпр), и при рабочем давлении.

В) При расчетном давлении более 0,2 МПа осмотр проводят при давлении, равном 0,3 и 0,6 пробного давления (Pпр), и при рабочем давлении.

Г) При пневматическом испытании трубопроводов на прочность необходимо плавно поднимать давление, со скоростью не более 10 % от пробного давления (Pпр) в минуту, но не более 0,2 МПа в минуту.

п. 153 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444

167. Под каким давлением проводится продувка технологических трубопроводов, работающих под избыточным давлением свыше 0,1 МПа? Выберите правильный вариант ответа.

А) Под давлением, равным рабочему, но не более 6 МПа.

Б) Под давлением, равным рабочему, но не более 1,8 МПа.

В) Под давлением, равным рабочему, но не более 1,2 МПа.

Г) Под давлением, равным рабочему, но не более 4 МПа.

п. 162 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444

168. Какие требования из перечисленных, которые учитываются при проведении пневматических испытаний технологических трубопроводов на прочность и плотность, указаны неверно? Выберите правильный вариант ответа.

А) Наличие положительных результатов радиографического или ультразвукового контроля в объеме не менее 10 % для всех кольцевых сварных швов.

Б) Поддержание положительной (свыше 5 °C) температуры испытания, при температурах ниже 5 °C проведение испытания допускается при уровне такой температуры не менее чем на 15 °C выше температуры, для которой определены критерии пластичности.

В) Все перечисленные требования указаны верно.

Г) Наличие положительных результатов радиографического или ультразвукового контроля в объеме 50 % для всех продольных сварных швов.

Д) Район, непосредственно прилегающий к зоне испытаний, должен быть закрыт и обеспечен предупреждающими знаками, применяемыми для опасных зон.

п. 152 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444

169. В каких документах указываются способы и средства, исключающие выход параметров за установленные пределы? Выберите правильный вариант ответа.

А) Только в технологическом регламенте.

Б) В исходных данных на проектирование, проектной документации, технологическом регламенте на производство продукции.

В) Только в проектной документации.

Г) Только в исходных данных на проектирование.

п. 18 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533

170. Через какое время после того, как давление будет снижено до расчетного, допускается окончательный осмотр специальными лицами технологического трубопровода при проведении пневматических испытаний? Выберите правильный вариант ответа.

А) Через 60 минут.

Б) Через 10 минут.

В) Через 30 минут.

Г) Через 5 минут.

п. 157 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444

171. Что необходимо предпринять в случае обнаружения нарушений требований Правил безопасности химически опасных производственных объектов в отношении цистерн с жидким аммиаком? Выберите правильный вариант ответа.

А) Немедленно сообщить в территориальный орган Ростехнадзора.

Б) Необходимо поставить круглосуточное наблюдение за цистернами до устранения нарушений.

В) Аммиак должен быть немедленно слит.

Г) Должен быть составлен акт и необходимо сообщить об этом организации-наполнителю.

п. 649 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

172. В каких случаях из перечисленных необходимо контролировать величину и равномерность осадки фундаментов шаровых резервуаров в эксплуатации? Выберите правильный вариант ответа.

А) После гидравлического испытания резервуара.

Б) Перед подачей в него жидкого аммиака.

В) До гидравлического испытания резервуара.

Г) Во всех перечисленных случаях.

п. 1264 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

173. Какой установлен срок проведения освидетельствования технологических трубопроводов, транспортирующих трудногорючие и негорючие вещества при скорости коррозии более 0,5 мм/год? Выберите правильный вариант ответа.

А) Не реже одного раза в 2 года.

Б) Не реже одного раза в год.

В) Не реже одного раза в 3 года.

Г) Не реже одного раза в 8 лет.

п. 177 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444

174. Какие требования из перечисленных, предъявляемые к проведению освидетельствования подземных технологических трубопроводов, указаны неверно? Выберите правильный вариант ответа.

А) При отсутствии средств инструментального контроля подземных технологических трубопроводов вскрытие проводят из расчета один участок на длину трубопровода не более 250 м.

Б) При наличии на трассе подземного технологического трубопровода колодцев и камер допускается производить освидетельствование подземных трубопроводов в колодцах и камерах, по решению специалиста, ответственного за проведение освидетельствования трубопровода.

В) Для освидетельствования производят вскрытие и выемку грунта на отдельных участках длиной не менее 1,5 м каждый с последующим снятием изоляции.

Г) Все перечисленные требования указаны верно.

Д) При освидетельствовании проводится выборочный неразрушающий контроль качества металла сварных соединений и основного металла элементов трубопроводов.

п. 210 ФНП Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. приказом Ростехнадзора от 21.12.2021 N 444

175. В каких случаях допустимо применение поршневых насосов для нагнетания легковоспламеняющихся и горючих жидкостей? Выберите правильный вариант ответа.

А) При наличии сигнализации по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости, а также блокировок, срабатывающих автоматически при превышении значений критических уровней в расходной и приемной емкостях.

Б) При наличии блокировок по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости.

В) При наличии сигнализации по предельно допустимому нижнему уровню в расходной емкости и предельно допустимому верхнему уровню в приемной емкости.

Г) В исключительных случаях при малых объемных скоростях подачи, в том числе в системах дозирования.

п. 190 ФНП Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533

176. Что из перечисленного допускается применять на трубопроводах жидкого и газообразного аммиака? Выберите правильный вариант ответа.

А) Стальную арматуру и фасонные части, а также допускается применять чугунную запорно-регулирующую арматуру.

Б) Стальную арматуру и фасонные части.

В) Стальную арматуру и фасонные части, а также арматуру и фитинги с деталями из меди, цинка и их сплавов.

Г) Стальную арматуру и фасонные части, а также допускается применять запорную арматуру из ковкого и высокопрочного чугуна.

п. 1287 ФНП Правила безопасности химически опасных производственных объектов, утв. приказом Ростехнадзора от 07.12.2020 N 500

© Материал из Справочной системы «Промбезопасность»
https://1prombez.ru
Дата копирования: 25.09.2026